2. LED irányítása gomb segítségével

A gyakorlat körülményei:

Szükséges eszközök:	Arduino UNO, breadboard, 1 db LED, 1 db nyomógomb, 2 db ellenállás (1 kΩ), vezetékek, számítógép (amin telepítve van az Arduino IDE program), 1 db multiméter

Feladat:	Az Arduino segítségével érje el azt, hogy egy LED csak akkor világítson, amikor megnyomunk egy gombot.

Összeállítás, eljárás:

Az Arduino egyik 5 V kimenetére csatlakoztassa rá a nyomógomb egyik lábát, egy másik lábát vezesse vissza egy szabadon választott digitális PIN-re, majd a harmadik lábát egy ellenálláson keresztül az Arduino földelésére!

Egy másik digitális PIN-re csatlakoztassa rá a LED-et! A led másik lába egy ellenálláson keresztül csatlakozzon a földhöz!

Az ellenállásokat használat előtt mérje meg a multiméter segítségével! Vigyázzon arra, hogy a LED-et jó irányba kösse be!

A programban a gombra kötött PIN-t bemenetre, a LED-re kötött gombot kimenetre állítsa! Érje el azt, hogy a LED akkor kapjon magas feszültséget, ha a gomb PIN-jén is magas feszültséget észlelünk.

Új tananyag: az if() utasítás.

Az összekötéshez és a kódhoz segítséget talál a https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button illetve a https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-2-leds/blinking-the-led weboldalakon.

Ha ezzel elkészült, és a program működik, fejlessze azt úgy tovább, hogy a gomb lenyomására a LED felkapcsol, és addig felkapcsolva is marad, amíg meg nem nyomjuk azt még egyszer!