4. LED-sor irányítása

A gyakorlat körülményei:

Szükséges eszközök:	Arduino UNO, breadboard, 5 db LED, 6 db ellenállás (1 kΩ), vezetékek, számítógép (amin telepítve van az Arduino IDE program), 1 db multiméter, 1 db gomb

Feladat:	Az Arduino segítségével érje el azt, hogy 5 LED egymás után kapcsolódjanak fel, illetve le!

Összeállítás, eljárás:

Az 5 db megadott LED-et egymástól függetlenül kösse rá az Arduino 5 különböző digitális PIN-jére! A program megírása viszonylag egyszerű feladat, először mindenféle segédeszköz (parancs) használata nélkül oldjuk meg!

Miután a program működik, vegye észre, hogy sokszor, egymás után, ugyan azokat a parancsokat hajtjuk végre. A programozásban az ehhez hasonló helyzeteket ciklusokkal szokás megoldani.

Alakítsa át a programot úgy, hogy az for() ciklusok segítségével működjön!

Az összekötéshez segítséget nyújthat a https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-2-leds/blinking-the-led weboldal.

Ha készen van, fejlessze tovább úgy a rendszert, hogy az Arduinohoz hozzáköt egy gombot is! A villogás csak akkor, és csak addig menjen, ameddig a gombot nyomva tartjuk!

A feladat megoldásához a while() ciklus használata ajánlott!