5. 7-szegmenses kijelző irányítása

A gyakorlat körülményei:

Szükséges eszközök:	Arduino UNO, breadboard, 1 db 1 számjegyet tartalmazó (1-digit) 7-szegmenses kijelző, számítógép (amin telepítve van az Arduino IDE program)

Feladat:	Az Arduino segítségével érje el azt, hogy a kijelző elszámoljon 0-tól 9-ig!

Összeállítás, eljárás:

A 7-szegmenses kijelzőnek 10 db lába van, ebből 7 közvetlenül valamelyik szegmenshez tartozik, 1 a szám után található ponthoz, és kettő a földhöz (ezek az úgynevezett közös katódok). Minden szegmenset egy LED-ként lehet elképzelni: ha a hozzá tartozó PIN-ről magas feszültséget kap, miközben a katódon alacsony feszültség van, akkor rajta keresztül áram fog folyni, így világítani fog. A biztonság érdekében érdemes az egyik (vagy mindkettő) katód lábat egy ellenálláson keresztül kötni az Arduinohoz, ezek általában a középső lábak.

További információt pl. a https://www.allaboutcircuits.com/projects/interface-a-seven-segment-display-to-an-arduino/ weboldalon találhat.

Kösse rá az Arduinora a kijelző lábait! Mindegyik láb egy digitális PIN-hez csatlakozzon, az elrendezés Önre van bízva, ugyanis az első feladata az, hogy rájöjjön, melyik PIN-ek tartoznak az egyes szegmensekhez! Ezt úgy tudja ellenőrizni, hogy kezdetben minden PIN-t LOW-ra állít, majd egyesével elkezdi felkapcsolni őket. Érdemes papírt és tollat ragadni a jegyzeteléshez!

Ha már mindent tudunk, akkor már nincs nehéz dolgunk, csupán először be kell állítani a nulla számot (a középső vízszintes szegmensen kívül az összes világít), várni egy másodpercet, majd beállítani egy egyes számot és így tovább. Persze, a loop() függvényben található kód és könnyen átláthatatlanná válik, ezért érdemes lehet minden számjegyhez külön létrehozni egy függvényt! Vigyázzunk arra, hogy a függvényeket a loop() függvény előtt kell létrehoznunk a kódban, mert C nyelven máskülönben nem fog működni!

Ha készen van a függvényekkel, akkor egyszerű függvényhívásokkal már könnyebben megoldható a feladat, de próbáljon ki még egy valamit! A későbbi eredményes munka érdekében ismerkedjen meg a switch() paranccsal! A loop() függvényben semmi más ne legyen, csak egy for() ciklus, és azon belül egy switch(), ami a függvényváltozó értéke alapján hívja meg az egyes számjegyek ábrázolására szolgáló függvényeket!

A case parancsról bővebben a https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/switch_statement_in_c.htm weboldalon tájékozódhat.