6. 4 számjegyű 7-szegmenses kijelző irányítása

A gyakorlat körülményei:

Szükséges eszközök:	Arduino UNO, breadboard, 1 db 4 számjegyet tartalmazó (4-digit) 7-szegmenses kijelző, számítógép (amin telepítve van az Arduino IDE program)

Cél:	Készíts egy olyan időmérő kijelzőt, amely másodpercenként számol, maximum egy óráig!

Feladatok:

- Állítsd össze a következő kapcsolás az Arduino és a kijelző között a breadboard és a kábelek segítségével!

1. kép: A kapcsolás (kép forrása: https://create.arduino.cc/projecthub/SAnwandter1/programming-4-digit-7-segment-led-display-2d33f8)

- A mini USB kábel segítségével kapcsold rá az Arduinot a laptopra! Nyisd meg az Arduino fejlesztő környezetét!

- Deklaráld az Arduino kivezetéseit!

A következő ábrán a 7 szegmenses kijelző szegmenseit elneveztük az ABC betűjeleivel. Ha egy kivezetés HIGH, akkor a szegmens világít.

2. kép: A kijelző szegmenseinek elnevezései. (kép forrása: https://create.arduino.cc/projecthub/SAnwandter1/programming-4-digit-7-segment-led-display-2d33f8)

Az Arduino kivezetései és a betűk párosával: 2-A, 3-B, 4-C, 5-D, 6-E, 7-F, 8-G.

A maradék négy kivezetés a számokat irányítja. Ha egy kivezetés HIGH, akkor a szám nem világít. A számokat balról jobbra haladva a 9, 10, 11 és 12-es kivezetések irányítják.

- Írj egy olyan eljárást, amely mindegyik kijelzőre kiírja az nullát!

Ismételd meg ezt a feladatot az összes számra!

- Írj eljárásokat (4-et), amely megoldja, hogy csak az egyik szám világítson!

- Ciklus segítségével oldd meg, hogy csak a negyedik szám világítson, és az számoljon 0-tól 9-ig!

- Módosítsd a ciklust úgy, hogy közben a többi kijelzőn 0 szerepeljen!

- Egybeágyazott ciklusok segítségével oldd meg, hogy a kijelző elszámoljon egy óráig!

Extra feladat: Stopperórás mérés segítségével határozd meg, hogy az Arduinonak mennyi ideig tart egy művelet végrehajtása! Az eredmény alapján számítsd ki, hogyan tudnánk módosítani a programunkat ahhoz, hogy egy pontosabb időmérés történjen!