7. LED-mátrix irányítása

A gyakorlat körülményei:

Szükséges eszközök:	Arduino UNO, breadboard, 1 db 8x8 LED-mátrix, számítógép (amin telepítve van az Arduino IDE program)

Feladat:	Az Arduino segítségével érje el azt, hogy a LED-mátrixon egy szívecske rajzolódjon ki!

Összeállítás, eljárás:

A LED-mátrixnak 16 db lába van, működési alapja az, hogy 8 láb csatlakozik a mátrix 8 oszlopához, illetve 8 a mátrix 8 sorához. Egy LED akkor világít, ha az oszlop, amiben van magas feszültségen van, míg a hozzá tartozó sor alacsony feszültségen.

További információt talál például a https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/8x8-led-matrix-max7219-tutorial-scrolling-text-android-control-via-bluetooth/ weboldalon.

A feladat érdekessége, hogy ugyanúgy, mint a 4 számjegyű 7-szegmenses kijelzőnél, itt sem tudunk elvileg bármit kirajzolni a mátrixra, viszont ugyan azzal a módszerrel ki tudjuk használni az emberi szem észlelőképességeinek határait. Ugyanis ha egyszerre mindig csak egy oszlop világít, méghozzá nagyon rövid ideig (mondjuk kb 3 ezredmásodpercig), és a 8 oszlop így követi egymást szép egymásutániságban, akkor az szemünk úgy fogja látni, hogy egyszerre világít az összes!

Kösse össze az Arduinot a LED-mátrixxal, majd kísérletezze ki, hogy melyik PIN-nek mi a feladata! Érdemes lehet rajzolni egy táblázatot a jegyzeteléshez, vagy nyitni egy Excel dokumentumot.

Ha készen van, tervezze meg, hogy hogyan kell világítania a mátrixnak ahhoz, hogy egy szívet lássunk!

Minden oszlophoz hozzon létre egy külön függvényt!

A „villogtató” módszerrel rajzoljon ki egy szívet a mátrixra!

Mit gondol, miért van az, hogy bizonyos esetekben a szív körüli LED-ek is halványan világítanak (mint pl. a képen?)

Ha minden feladat sikerült, tovább fejlesztési lehetőség, hogy animálja a szívet úgy, mintha dobogna!