| F0 | F1 | ENA | ENB | INVA | INC | Tevékenység |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | A | DEST = H |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B | DEST = SOURCE |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | A# | DEST = H# |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | B# | DEST = SOURCE# |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | A + B | DEST = H + SOURCE |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | A + B + 1 | DEST = H + SOURCE + 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | A + 1 | DEST = H + 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B + 1 | DEST = SOURCE + 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B – A | DEST = SOURCE – H |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | B – 1 | DEST = SOURCE – 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | –A | DEST = –H |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | A AND B | DEST = H AND SOURCE |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | A OR B | DEST = H OR SOURCE |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEST = 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DEST = 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | –1 | DEST = –1 |

| 4.2. ábra. Az ALU jeleinek hasznos kombinációi és az elvégzett tevékenység | 4.16. ábra. Az összes megengedett művelet. A fenti utasítások bármelyike kiterjeszthető a „<<8” hozzáadásával, hogy az eredményt 1 bájttal balra léptessük. Pl. gyakori művelet H = MBR << 8 |
| --- | --- |