Probléma orientált nyelvek

fordítás (compiler)

Assembly

fordítás (assembler)

Operációs rendszer szint

szerkesztés, betöltés - részben értelmezés

(link, loader, operációs rendszer)

Hagyományos gépi szint

értelmezés (mikroprogram)

Mikroprogram szint

direkt módon történő végrehajtás (hardver)

Digitális logika

Intel 80386:

FORMUL:	MOV    EAX, I ; a 4 byte-os I kerül EAX-be

...

I		DD     2      ; I 4 byte-on, inicializálva 2-vel

Motorola 68030:

FORMUL:	MOVE.L I, D0  ; a 4 byte-os I kerül D0-ba

...

I:		DC.L   2      ; I 4 byte-on, inicializálva 2-vel

; Assembly főprogram, amely adott szöveget ír a képernyőre

; ==========================================================

KOD		SEGMENT	PARA PUBLIC CODE ; Szegmens kezdet

; KOD: a szegmens neve

; align-type (igazítás típusa): BYTE, WORD, PARA, PAGE

; combine-type: PUBLIC, COMMON, AT Kifejezés, STACK

; class: CODE, DATA, (CONSTANT,) STACK, MEMORY ajánlott

; értelemszerűen

ASSUME	CS:KOD, DS:ADAT, SS:VEREM, ES:NOTHING

; feltételezett szegmens regiszter értékek.

; A beállításról ez az utasítás nem gondoskodik

KIIR		PROC		FAR		; A fő eljárás mindig FAR

; FAR: távoli, NEAR: közeli eljárás

; Az operációs rendszer úgy hívja meg a főprogramokat, hogy

; a CS és IP a program végén lévő END utasításban megadott

; címke szegmens és OFFSET címét tartalmazza, SS és SP a

; a STACK kombinációs típusú szegmens végét mutatja,

; a visszatérés szegmens címe DS-ben van, OFFSET-je pedig 0

PUSH		DS		; DS-ben van a visszatérési cím

; SEGMENT része

XOR		AX, AX	; AX0, az OFFSET rész = 0

PUSH		AX		; Veremben a (FAR) visszatérési cím

MOV		AX, ADAT	; AX az ADAT SEGMENT címe

MOV		DS, AX

; Most teljesült, amit az ASSUME utasításban írtunk

; Eddig tartott a főprogram előkészületi része

MOV		SI, OFFSET SZOVEG ; SISZÖVEG OFFSET címe

CLD				; ld. később

CALL 	KIIRO	; Eljárás hívás

RET				; Visszatérés az op. rendszerhez

; a veremből visszaolvasott

; szegmens és OFFSET címre

KIIR		ENDP				; A KIIR eljárás vége

KIIRO	PROC				; NEAR eljárás,

; megadása nem kötelező

CIKLUS:	LODSB			; ALa következő karakter

CMP		AL, 0 	; AL =? 0

JE		VEGE		; ugrás a VEGE címkéhez, ha AL=0

MOV		AH,14 	; BIOS rutin paraméterezése

INT 		10H		; a 10-es interrupt hívása:

; az AL-ben lévő karaktert kiírja

; a képernyőre

JMP		CIKLUS 	; ugrás a CIKLUS címkéhez,

; a kiírás folytatása

VEGE:	RET				; Visszatérés a hívó programhoz

KIIRO	ENDP				; A KIIRO eljárás vége

KOD		ENDS				; A KOD szegmens vége

; ===================================================

ADAT		SEGMENT	PARA PUBLIC DATA

SZOVEG	DB		Ezt a szöveget kiírja a képernyőre

DB		13, 10	; 13: a kocsi vissza,

; 10: a soremelés kódja,

DB		0		;  0: a szöveg vége jel

ADAT		ENDS				; Az ADAT szegmens vége

; ===================================================

VEREM	SEGMENT	PARA STACK

DW		100 DUP (?)	; Helyfoglalás 100 db

; inicializálatlan szó számára

VEREM	ENDS				; A VEREM szegmens vége

; ===================================================

END		KIIR		; Modul vége,

; a program kezdőcíme: KIIR

## Az Intel 8086/8088 társzervezése

A memória byte szervezésű. Egy byte 8 bitből áll.

word

double word

LSBfirst (Least Significant Byte first)      MSBfirst (Most Significant Byte first)

Little Endian					Big Endian

A negatív számok 2-es komplemens kódban

szegmens

szegmens cím

a szegmensen belüli „relatív” cím

logikai cím, virtuális cím

OFFSET, displacement, eltolás

Effective Address (EA)

fizikai cím (Address)

Az Intel 8086/8088 regiszterei 16 bitesek

valós üzemmód:

szegmens cím: a szegmens kezdő paragrafusának sorszáma

fizikai cím: szegmens regiszter tartalma  16 + logikai cím

védett (protected):

szegmens regiszter  page tábla elem  szegmens kezdőcíme

### Szegmens regiszterek 	(16 bitesek)

| CS | (Code Segment) utasítások címzéséhez |
| --- | --- |
| SS | (Stack Segment) verem címzéséhez |
| DS | (Data Segment) (automatikus) adat terület címzéséhez |
| ES | (Extra Segment) másodlagos adat terület címzéséhez |

Vezérlő regiszterek (16 bitesek)

| IP | (Instruction Pointer) az éppen végrehajtandó utasítás logikai címét tartalmazza a CS által mutatott szegmensben |
| --- | --- |
| SP | (Stack Pointer) a stack-be (verembe) utolsónak beírt elem logika címét tartalmazza az SS által mutatott szegmensben |
| STATUS | (STATUS, SR vagy FLAGS) a processzor állapotát jelző regiszter |
| BP | (Base Pointer) a stack indexelt címzéséhez használatos |
| SI | (Source Index) a kiindulási (forrás) adat terület indexelt címzéséhez használatos |
| DI | (Destination Index) a cél adat terület indexelt címzéséhez használatos |

STATUS bitjei (flag-jei, ez alapján FLAGS-nek is nevezik):

| - | - | - | - | O | D | I | T | S | Z | - | A | - | P | - | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| O | Overflow | előjeles túlcsordulás |
| --- | --- | --- |
| D | Direction | a string műveletek iránya, 0: növekvő, 1: csökkenő |
| I | Interrupt | 1: megszakítás engedélyezése (enable), 0: tiltása (disable) |
| T | Trap | 1: „single step”, 0: automatikus üzemmód |
| S | Sign | az eredmény legmagasabb helyértékű bit-je (előjel bit) |
| Z | Zero | 1 (igaz), ha az eredmény 0, különben 0 (hamis) |
| A | Auxiliary Carry | átvitel a 3. és 4. bit között (decimális aritmetika) |
| P | Parity | az eredmény alsó 8 bitjének paritása |
| C | Carry | átvitel előjel nélküli műveleteknél |

### Általános regiszterek 	(16 illetve 8 bitesek)

| word | higher byte | lower byte |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | AH | AL | Accumulator (szorzás, osztás is) |
| BX | BH | BL | Base Register (címző regiszter) |
| CX | CH | CL | Counter Register (számláló regiszter) |
| DX | DH | DL | Data Register (szorzás, osztás, I/O) |

### Memória címzés

### Adat terület címzés

automatikus szegmens regiszter (ASSUME):  DS

Kódba épített adat (immediate – közvetlen operandus)

MOV	AL, 6		; AL új tartalma 6

MOV	AX, 0FFH		; AX új tartalma hexadecimális FF

Direkt memória címzés: a címrészen az operandus logikai címe (eltolás, displacement)

MOV	AX, SZO		; AX új tartalma SZO tartalma

MOV	AL, KAR		; AL új tartalma KAR tartalma

Valahol a DS által mutatott szegmensben:

SZO	DW	1375H

KAR	DB	3FH

(DS:SZO) illetve (DS:KAR)

MOV	AX, KAR			; hibás

MOV	AL, SZO			; hibás

MOV	AX, WORD PTR KAR	; helyes

MOV	AL, BYTE PTR SZO	; helyes

Indexelt címzés: a logikai cím: a 8 vagy 16 bites eltolás + SI vagy DI (BX) tartalma

MOV	AX, [SI]

# MOV	AX, 10H[SI]

### MOV	AX, -10H[SI]

Regiszter indirekt címzés: eltolási érték nélküli indexelt címzés

MOV	AX, [BX]

MOV	AX, [SI]

Bázis relatív címzés: a logikai cím: eltolás + SI vagy DI + BX tartalma

MOV	AX, 10H[BX][SI]

MOV	AX, [BX+SI+10H]

### Stack terület címzés

Automatikus szegmens regiszter (ASSUME): SS

Megegyezik a bázis relatív címzéssel, csak a BX regiszter helyett a BP szerepel.

### Program terület címzés

Automatikus szegmens regiszter (ASSUME): CS

A végrehajtandó utasítás címe: (CS:IP)

Általában egy utasítás végrehajtásának elején: IP = IP + az utasítás hossza

IP relatív címzés: IP = IP + a 8 bites előjeles közvetlen operandus

Direkt utasítás címzés: Az operandus annak az utasításnak a címe, ahova a vezérlést átadni kívánjuk.

Közeli (NEAR):	IP = a 16 bites operandus

Távoli (FAR):	(CS:IP) = a 32 bites operandus.

CALL		VALAMI	; az eljárás típusától függően NEAR vagy FAR

Indirekt utasítás címzés: Bármilyen adat címzési móddal megadott szóban vagy dupla szóban tárolt címre történő vezérlés átadás. Pl.:

JMP	AX	; ugrás az AX-ben tárolt címre

JMP	[BX]	; ugrás a (DS:BX) által címzett szóban

; tárolt címre.

## Az utasítások szerkezete

| prefixum | operációs kód | címzési mód | operandus |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 2 byte | 1 byte | 0 - 1 byte | 0 - 4 byte |

Prefixum: utasítás ismétlés, explicit szegmens megadás vagy LOCK

MOV	AX, CS:S	; S nem a DS,

; hanem a CS regiszterrel címzendő

Operációs kód: szimbolikus alakját mnemonic-nak nevezzük

Címzési mód byte: hogyan kell az operandust értelmezni

Operandus: mivel kell a műveletet elvégezni

### Címzési mód byte

A legtöbb utasítás kód után szerepel. Szerkezete:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mód |  | Regiszter |  |  | Reg/Mem |  |  |

A következő táblázat segít a címzési mód byte értelmezésében.

| Regiszter |  |  | Reg/Mem jelentése, ha Mód = |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | byte | word | 00 | 01 | 10 | 11 |
| 000 | AL | AX | BX + SI | „00” | „00” | R |
| 001 | CL | CX | + DI | + | + | e |
| 010 | DL | DX | BP + SI | 8 | 16 | g |
| 011 | BL | BX | + DI | bit | bit | i |
| 100 | AH | SP | SI | disp. | disp. | s |
| 101 | CH | BP | DI |  |  | z |
| 110 | DH | SI | közv. op. | BP +8 bit d. | BP + 16 bit d. | t |
| 111 | BH | DI | BX | „00”+8 bit d. | „00”+ 16 bit d. | er |

A regiszter byte vagy word, ha a műveleti kód legalacsonyabb helyértékű bit-je 0 vagy 1.

Szimbolikus alakban az operandusok sorrendje, gépi utasítás formájában a gépi utasítás kód mondja meg a regiszter és a memória közti adatátvitel irányát. Pl. az alábbi két utasítás esetén a címzési mód byte megegyezik:

MOV	AX, 122H[SI+BX]	; hexadecimálisan 8B 80 0122

MOV	122H[BX][SI], AX	; hexadecimálisan 89 80 0122

SI, DI, SP, BP korlátlanul használható, a többi (a szegmens regiszterek, IP és STATUS) csak speciális utasításokkal. Pl.:

MOV	DS, ADAT	; hibás!

MOV	AX, ADAT	; helyes!

MOV	DS, AX	; helyes!

A „többi” regiszter nem lehet aritmetikai utasítás operandusa, sőt, IP és CS csak vezérlés átadó utasításokkal módosítható, közvetlenül nem is olvasható

 	: értékadás

	: felcserélés

op, op1, op2: tetszőlegesen választható operandus (közvetlen, memória vagy regiszter).

op1 és op2 közül az egyik regiszter kell legyen!

reg: általános, bázis vagy index regiszter

mem: memória operandus

ipr: (8 bites) IP relarív cím

port: port cím (8 bites eltolás vagy DX)

[op]: az op által mutatott cím tartalma

Adat mozgató utasítások: Nem módosítják a flag-eket (kivéve POPF és SAHF)

MOV		op1, op2	; op1  op2 (MOVe)

XCHG		op1, op2	; op1  op2 (eXCHanGe), op2 sem lehet

; közvetlen operandus

XLAT				; AL  [BX+AL] (trans(X)LATe), a BX

- ; által címzett maximum 256 byte-os

; tartomány AL-edik byte-jának

; tartalma lesz AL új tartalma

LDS		reg, mem	; reg  mem, mem+1

; DS  mem+2, mem+3 (Load DS)

LES		reg, mem	; reg  mem, mem+1

; ES  mem+2, mem+3 (Load ES)

LEA		reg, mem	; reg  mem effektív (logikai) címe

; (Load Effective Address)

A veremmel (stack-kel) kapcsolatos adat mozgató utasítások:

PUSH		op		; SP  SP-2; (SS:SP)  op

PUSHF			; (PUSH Flags)

; SP  SP-2; (SS:SP)  STATUS

POP		op		; op  (SS:SP); SP  SP+2

POPF				; (POP Flags)

; STATUS  (SS:SP); SP  SP+2

Az Intel 8080-nal való kompatibilitást célozza az alábbi két utasítás:

LAHF				; AH  STATUS alsó 8 bitje

SAHF				; STATUS alsó 8 bitje  AH

## Aritmetikai utasítások

ADD	op1, op2	; op1  op1 + op2 (ADD)

Pl.: előjeles számok összeadása

MOV	AX, -1	; AX=-1 (=0FFFFH)

ADD	AX, 2	; AX=1, C=1, O=0

ADC op1, op2	; op1  op1 + op2 + C (ADD with Carry)

Pl.: két szavas összeadás

ADD	AX, BX

ADC	DX, CX	; (DX:AX) = (DX:AX) + (CX:BX)

INC	op	; op  op + 1, C változatlan! (INCrement)

A pakolatlan (ASCII kódú, egy számjegy 8 biten) és pakolt (egy számjegy 4 biten) decimális aritmetika megvalósításához nyújt segítséget az A flag

Ha a művelet során a 3. bit-ről túlcsordulás történik, akkor A (Auxiliary Carry) =1, különben A=0. A decimális aritmetika utasításai ennek a flag-nek az értékét is használják.

A pakolatlan decimális számok összeadását támogatja az

AAA		; (Ascii Adjust after Addition) két

; ASCII szám összeadása után korrigál:

; 1. Ha AL alsó 4 bitje  9,

;    és az A flag = 0, akkor  3,

; 2. AL  AL + 6, AH  AH + 1,

;    A flag  1,

; 3. AL felső 4 bitje  0.

utasítás. Pl.:

MOV  AX, 735H	; AH=7 és AL=35H = 5 ASCII kódja

MOV  BX, 39H		;         BL=39H = 9 ASCII kódja

ADD  AL, BL		; AL = 6EH, A flag = 0

AAA				; AL alsó 4 bitje (E)  9, ezért

; AL  AL + 6, AH  AH + 1,

; AL felső 4 bitje  0, tehát

; AH  8, AL  4, azaz AX  0804H

A pakolt decimális számok összeadását támogatja a

DAA		; (Decimal Adjust after Addition)

; két pakolt decimális szám összeadása

; után korrigál:

; 1. Ha A=1 vagy AL alsó 4 bitje  9,

;    akkor AL  AL + 6, A flag  1.

; 2. Ha C=1 vagy AL felső 4 bitje  9,

;    akkor AL  AL + 60H, C  1.

utasítás. Pl.:

MOV  AL, 48H	; AL = 48H = pakolt decimális 48

MOV  BL, 68H	; BL = 68H = pakolt decimális 68

ADD  AL, BL	; AL = 0B0H, A flag = 1, C = 0

DAA			; 1. A=1 miatt

;    AL  0B0H+6 = 0B6H és A  1,

; 2. AL felső négy bitje=B  9 miatt

;    AL  0B6H + 60H = 16H és C  1.

SUB	op1, op2	; op1  op1 - op2 (SUBtraction)

CMP	op1, op2	; flag-ek op1 - op2 szerint (CoMPare)

SBB	op1, op2	; op1  op1 - op2 – C: a több szavas kivonást segíti.

DEC	op	; op  op - 1, C változatlan (DECrement)

AAS		; (Ascii Adjust after Subtraction)

; két ASCII szám kivonása után korrigál:

; 1. Ha AL alsó 4 bitje  9 és A flag = 0  3,

; 2. AL  AL - 6, AH  AH - 1, A  1,

; 3. AL felső 4 bitje  0,

; 4. C  A.

DAS		; (Decimal Adjust after Subtraction)

; két pakolt decimális szám kivonása  után

; korrigál:

; 1. Ha A=1 vagy AL alsó 4 bitje  9,

;    akkor AL  AL - 6, A  1.

; 2. Ha C=1 vagy AL felső 4 bitje  9,

;    akkor AL  AL - 60H, C  1.

NEG	op	; op  -op (NEGate)

Az összeadástól és kivonástól eltérően a szorzás és osztás esetében különbséget kell tennünk, hogy előjeles vagy előjel nélküli számábrázolást alkalmazunk-e. További lényeges eltérés, hogy két 8 bites vagy 16 bites mennyiség szorzata ritkán fér el 8 illetve 16 biten, ezért a szorzás műveletét úgy  alakították ki, hogy 8 bites tényezők szorzata 16, 16 biteseké pedig 32 biten keletkezzék:

MUL		op	; előjel nélküli szorzás (MULtiplicate),

; op nem lehet közvetlen operandus!

; AX  AL  op, ha op 8 bites,

; (DX:AX)  AX  op, ha op 16 bites.

IMUL		op	; előjeles szorzás (Integer MULtiplicate),

; op nem lehet közvetlen operandus!

; AX  AL  op, ha op 8 bites,

; (DX:AX)  AX  op, ha op 16 bites.

Kis számok decimális szorzását segíti:

AAM			; (Ascii Adjust after Multiplication)

; AH  AL/10 hányadosa, AL  maradéka.

Pl.:

MOV		AL, 7	; AL  7

MOV		BL, 8	; BL  8

MUL		BL		; AX  38H = 56

;(tudjuk, hogy  AH-ban is elfér)

AAM				; AH  5, AL  6,

; tehát AX  56 BCD kódban

Megjegyezzük, hogy az AAM utasítás nem használja ki, hogy AH tartalma egy szorzás eredménye, ezért felhasználható egy byte-on elférő számok decimálisra konvertálásához.

Előjel nélküli osztás előkészítése AH illetve DX nullázásával történik. Előjeles osztás előkészítésére szolgál az alábbi két előjel kiterjesztő utasítás:

CBW			; (Convert Byte to Word)

; AX  AL előjel helyesen

CWD			; (Convert Word to Double word)

; (DX:AX)  AX előjel helyesen

Pozitív számok esetén (az előjel 0) az előjel kiterjesztés az AH illetve a DX regiszter nullázását, negatív számok esetén (az előjel 1) csupa 1-es bittel való feltöltését jelenti.

DIV		op	; (DIVide) előjel nélküli osztás,

; op nem lehet közvetlen operandus!

; Ha op 8 bites:

;	AL  AX/op hányadosa,

;	AH  AX/op maradéka.

; Ha op 16 bites:

;	AX  (DX:AX)/op hányadosa,

;	DX  (DX:AX)/op maradéka.

IDIV		op	; (Integer DIVide) előjeles osztás,

; op nem lehet közvetlen operandus!

; A nem 0 maradék előjele megegyezik

; az osztóéval.

; Ha op 8 bites:

;	AL  AX/op hányadosa,

;	AH  AX/op maradéka.

; Ha op 16 bites:

;	AX  (DX:AX)/op hányadosa,

;	DX  (DX:AX)/op maradéka.

Osztásnál túlcsordulás  azonnal elhal (abortál) a programunk!

AAD			; (Ascii Adjust before Division)

; AL  AH  10 + AL, AH  0

AAD kis decimális számok binárisra konvertálásához használható. Az osztást már binárisan hajtjuk végre. Ha pl. a pakolatlan BCD kódú 72-t 9-cel akarjuk elosztani, akkor azt a következő program részlettel tehetjük meg:

MOV	AX, 0702H	; AX  72 pakolatlan BCD kódban

AAD				; AX  048H = 7*10+2 (osztandó)

MOV	BL, 9		; (osztó)

DIV	BL			; AL8 (hányados), AH0 (maradék)

; Két vektor skalár szorzata. 1. változat

code		segment 	para public ’code’

assume  	cs:code,ds:data,ss:stack,es:nothing

skalar	proc		far

push		ds		; visszatérési cím a verembe

xor		ax,ax	; ax  0

push		ax		; visszatérés offset címe

mov		ax,data	; ds a data szegmensre mutasson

mov 		ds,ax	; sajnos „mov ds,data”

;  nem megengedett

; A

mov		cl,n		; cl  n, 0  n  255

xor		ch,ch	; cx = n szavasan

xor		dx,dx	; az eredmény ideiglenes helye

JCXZ		kesz		; ugrás a kesz címkére,

; ha CX (=n) = 0

xor		bx,bx	; bx  0,

; bx-et használjuk indexezéshez

ism:		mov		al,a[bx]	; al  a[0], később a[1], ...

imul		b[bx]	; ax  a[0]b[0], a[1]b[1],...

add		dx,ax	; dx  részösszeg

inc		bx		; bx  bx+1, az index növelése

; B

dec		cx		; cx  cx-1, (vissza)számlálás

JCXZ		kesz		; ugrás a kész címkére, ha cx=0

jmp		ism		; ugrás az ism címkére

kesz:	mov		ax,dx	; a skalár szorzat értéke ax-ben

; C

call		hexa		; az eredmény kiírása

; hexadecimálisan

mov		si,offset kvse ; kocsi vissza soremelés

call		kiiro	; kiírása

ret				; vissza az Op. rendszerhez

skalar	endp				; a skalár eljárás vége

; D

; ----------------------------------------------------------

hexa		proc				; ax kiírása hexadecimálisan

xchg		ah,al	; ah és al felcserélése

call		hexa_b	; al (az eredeti ah) kiírása

xchg		ah,al	; ah és al visszacserélése

call 	hexa_b	; al kiírása

ret				; visszatérés

hexa		endp				; a hexa eljárás vége

; ----------------------------------------------------------

hexa_b	proc				; al kiírása hexadecimálisan

push		cx		; mentés a verembe

mov		cl,4		; 4 bit-es rotálás előkészítése

ROR		al,CL	; az első jegy az alsó 4 biten

call		h_jegy	; az első jegy kiírása

ROR		al,CL	; a második jegy az alsó 4 biten

call		h_jegy	; a második jegy kiírása

pop		cx		; visszamentés a veremből

ret				; visszatérés

hexa_b	endp				; a hexa_b eljárás vége

; ----------------------------------------------------------

h_jegy	proc				; hexadecimális jegy kiírása

push		ax		; mentés a verembe

AND		al,0FH	; a felső 4 bit 0 lesz,

; a többi változatlan

add		al,’0’	; + 0 kódja

cmp		al,’9’	;  9 ?

JLE		h_jegy1	; ugrás h_jegy1 -hez, ha igen

add		al,’A’-’0’-0AH	; A-F hexadecimális jegyek

; kialakítása

h_jegy1:	 mov		ah,14	; BIOS szolgáltatás előkészítése

int		10H		; BIOS hívás: karakter kiírás

pop		ax		; visszamentés a veremből

ret				; visszatérés

h_jegy	endp				; a hexa_b eljárás vége

; ----------------------------------------------------------

kiiro	proc 			; szöveg kiírás (DS:SI)-től

push		ax

cld

ki1:		lodsb 			; ala következő karakter

cmp		al, 0	; al =? 0

je		ki2		; ugrás a ki2 címkéhez, ha al=0

mov		ah,14	; BIOS rutin paraméterezése

int 		10H		; az AL-ben lévő karaktert

; kiírja a képernyőre

jmp		ki1		; a kiírás folytatása

ki2:		pop		ax

ret				; visszatérés a hívó programhoz

kiiro	endp				; a kiíró eljárás vége

; ----------------------------------------------------------

code		ends				; a code szegmens vége

; ===========================================================

data		segment 	para public ’data’

n		db		3

a		db		1,2,3

b		db		3,2,1

kvse		db		13,10,0	; kocsi vissza, soremelés

data		ends				; a data szegmens vége

; ==========================================================

stack	segment 	para stack ’stack’

dw	100 dup (?)	; 100 word legyen a verem

stack	ends				; a stack szegmens vége

; ===========================================================

end	skalar		; modul vége,

; a program kezdő címe: skalar

B

LOOP		ism	; ugrás az ism címkére, ha kell ismételni

A

PUSH		BX	; mentés

PUSH		CX

PUSH		DX

C

POP		DX	; visszamentés

POP		CX

POP		BX

### A paraméterek szabványos helyen történő átadása

; Két vektor skalár szorzata. 2. változat

...

; A

; ELJÁRÁS HÍVÁS

; A PARAMÉTEREK SZABVÁNYOS HELYEN TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁVAL

CALL		SKAL		; ELJÁRÁS HÍVÁS

; AZ EREDMÉNY AZ AX REGISZTERBEN

call		hexa		; az eredmény kiírása

mov		si,offset kvse ; kocsi vissza, soremelés

call		kiiro	; kiírása

...

; C

ret				; vissza az Op. rendszerhez

skalar	endp				; a skalár eljárás vége

SKAL		PROC				; KÖZELI (NEAR) ELJÁRÁS KEZDETE

PUSH		BX		; MENTÉSEK

PUSH		CX

PUSH		DX

mov		cl,n		; cl  n, 0  n  255

xor		ch,ch	; cx = n szavasan

xor		dx,dx	; az eredmény ideiglenes helye

jcxz		kesz		; ugrás a kesz címkére, ha n=0

xor		bx,bx	; bx  0,

; bx-et használjuk indexezéshez

ism:		mov		al,a[bx]	; al  a[0], később a[1], ...

imul		b[bx]	; ax  a[0]b[0], a[1]b[1],...

add		dx,ax	; dx  részösszeg

inc		bx		; bx  bx+1, az index növelése

; B

LOOP		ism		; ugrás az ism címkére,

; ha kell ismételni

kesz:	mov		ax,dx	; a skalár szorzat értéke ax-ben

POP		DX		; VISSZAMENTÉSEK

POP		CX

POP		BX

RET				; VISSZATÉRÉS A HÍVÓ PROGRAMHOZ

SKAL		ENDP				; A SKAL ELJÁRÁS VÉGE

; D

Csak az a és b vektor skalár szorzatát tudja kiszámolni!

call		skal		; eljárás hívás

A paraméterek regiszterekben történő átadása

; Két vektor skalár szorzata. 3. változat

...

; A

; ELJÁRÁS HÍVÁS

; A PARAMÉTEREK REGISZTEREKBEN TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁVAL

MOV		CL, n		; PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK

XOR		CH, CH		; CX = n

MOV		SI,OFFSET a	; SI  a OFFSET CÍME

MOV		DI,OFFSET b	; DI  b OFFSET CÍME

call		skal			; eljárás hívás

; eredmény az ax regiszterben

call		hexa			; az eredmény kiírása

mov		si,offset kvse ; kocsi vissza, soremelés

call		kiiro		; kiírása

...

ret				; visszatérés az Op. rendszerhez

skalar	endp				; a skalár eljárás vége

skal		proc				; Közeli (NEAR) eljárás kezdete

push		bx		; mentések

push		cx

push		dx

xor		bx,bx	; bx  0,

; bx-et használjuk indexezéshez

xor		dx,dx	; az eredmény ideiglenes helye

jcxz		kesz		; ugrás a kesz címkére, ha n=0

ism:		mov		al,[SI+BX]		; FÜGGETLEN a-TÓL

imul		BYTE PTR [DI+BX]	; FÜGGETLEN b-TŐL

; csak „BYTE PTR”-ből derül ki, hogy 8 bites a szorzás

add		dx,ax	; dx  részösszeg

inc		bx		; bx  bx+1, az index növelése

loop		ism		; ugrás az ism címkére,

; ha kell ismételni

kesz:	mov		ax,dx	; a skalár szorzat értéke ax-ben

pop		dx		; visszamentések

pop		cx

pop		bx

ret				; visszatérés a hívó programhoz

skal		endp				; a skal eljárás vége

; D

...

Cím és érték szerinti paraméter átadás.

Így csak kevés paraméter adható át!

### A paraméterek veremben történő átadása

; Két vektor skalár szorzata. 4. változat

...

; A

; ELJÁRÁS HÍVÁS

; A PARAMÉTEREK VEREMBEN TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁVAL

MOV		AL,n		; AL-T NEM KELL MENTENI, MERT

XOR		AH,AH	; AX-BEN KAPJUK AZ EREDMÉNYT.

PUSH		AX		; AX=n a verembe

MOV		AX,OFFSET a	; AX  a OFFSET CÍME

PUSH		AX		; a verembe

MOV		AX,OFFSET b	; AX  b OFFSET CÍME

PUSH		AX		; a verembe

call		skal		; eljárás hívás

; eredmény az ax regiszterben

ADD		SP,6		; A VEREMBŐL KIÜRÍTI

; A PARAMÉTEREKET

...

ret				; visszatérés az Op. rendszerhez

skalar	endp				; a skalár eljárás vége

skal	proc				; Közeli (near) eljárás kezdete

PUSH		BP		; BP ÉRTÉKÉT MENTENÜNK KELL!

MOV		BP,SP	; BP  SP,

; A STACK RELATÍV CÍMZÉSHEZ

PUSH		SI		; MENTÉSEK

PUSH		DI

push		bx

push		cx

push		dx

; a verem tartalma:

; (SS:SP)	dx

;	+2		cx

;	+4		bx

;	+6		di

;	+8		si

;	+10		bp  - - - - - - - - - -	 (SS:BP)

;	+12		visszatérési cím				+2

; 	+14		b címe						+4

;	+16		a címe						+6

;	+18		n értéke						+8

;

; a verem tartalma:

; (SS:SP)	dx

;	+2		cx

;	+4		bx

;	+6		di

;	+8		si

;	+10		bp  - - - - - - - - - -	 (SS:BP)

;	+12		visszatérési cím				+2

; 	+14		b címe						+4

;	+16		a címe						+6

;	+18		n értéke						+8

;

MOV		SI,6[BP]	; SI  AZ EGYIK VEKTOR CÍME

MOV		DI,4[BP]	; DI  A MÁSIK VEKTOR CÍME

MOV		CX,8[BP]	; CX  A DIMENZIÓ ÉRTÉKE

xor		bx,bx	; bx  0, indexezéshez

xor		dx,dx	; az eredmény ideiglenes helye

jcxz		kesz		; ugrás a kesz címkére, ha n=0

ism:		mov		al,[si+bx]		; független a-tól

imul		byte ptr [di+bx]	; független b-től[1]b[1]

; csak „byte ptr”-ből derül ki, hogy 8 bites a szorzás

add		dx,ax	; dx  részösszeg

inc		bx		; bx  bx+1, az index növelése

loop		ism		; ugrás az ism címkére,

; ha kell ismételni

kesz:	mov		ax,dx	; a skalár szorzat értéke ax-ben

pop		dx		; visszamentések

pop		cx

pop		bx

pop		di

pop		si

pop		bp

ret				; visszatérés a hívó programhoz

skal		endp				; a skal eljárás vége

; D

ADD		SP,6	; A VEREMBŐL KIÜRÍTI A PARAMÉTEREKET

helyett más megoldás:

RET		6	; visszatérés a hívó programhoz

; verem ürítéssel: ... SP = SP + 6

### Lokális adat terület, rekurzív és re-entrant eljárások

Ha egy eljárás működéséhez lokális adat területre, munkaterületre van szükség, és a működés befejeztével a munkaterület tartalma felesleges, akkor a munkaterületet célszerűen a veremben alakíthatjuk ki. A munkaterület lefoglalásának ajánlott módja:

...	proc		...

PUSH		BP		; BP értékének mentése

MOV		BP,SP	; BP  SP,

; a stack relatív címzéshez

SUB		SP,n		; n a munkaterület byte-jainak száma

...				; további regiszter mentések

A munkaterület negatív displacement érték mellett stack relatív címzéssel érhető el. (A verembe elhelyezett paraméterek ugyancsak stack relatív címzéssel, de pozitív displacement érték mellett érhetők el.) A munkaterület felszabadítása visszatéréskor a

...				; visszamentések

MOV		SP,BP	; a munkaterület felszabadítása

POP		BP		; BP értékének visszamentése

ret		...		; visszatérés

utasításokkal történhet. Ha egy eljárásunk készítésekor betartjuk, hogy az eljárás a paramétereit a vermen keresztül kapja, kilépéskor visszaállítja – az esetleg eredményt tartalmazó regiszterek kivételével – a belépéskori regiszter tartalmakat, továbbá a fenti módon kialakított munkaterületet használ, akkor az eljárásunk rekurzív is lehet, és a többszöri belépést is lehetővé teszi (re-entrant). A többszöri belépés lehetősége azt jelenti, hogy az eljárás még nem fejeződött be, amikor újra felhívható. A rekurzív eljárással szemben a különbség az, hogy a rekurzív eljárásban „programozott”, hogy mikor történik az eljárás újra hívása, re-entrant eljárás esetén az esetleges újra hívás ideje a véletlentől függ. Ez utóbbi esetben azt, hogy a munkaterületek ne keveredjenek össze, az biztosítja, hogy újabb belépés csak másik processzusból képzelhető el, és minden processzus saját vermet használ.

## Vezérlés átadó utasítások

### Eljárásokkal kapcsolatos utasítások

Eljárás hívás:

CALL		op	; eljárás hívás

- közeli:	push IP, IP  op,

- távoli:		push CS, push IP, (CS:IP)  op.

Visszatérés az eljárásból:

RET			; visszatérés a hívó programhoz (RETurn)

- közeli:	pop IP,

- távoli:		pop IP, pop CS.

RET 		op	; op csak közvetlen adat lehet. ...	, SP  SP+op

### Feltétlen vezérlés átadás (ugrás)

JMP 		op	; ha op közeli: IP   op,

; ha távoli:(CS:IP)  op.

### Feltételes vezérlés átadás (ugrás) 	IP relatív címzéssel (SHORT) valósul meg.

A feltételek:

Zero, 			Equal,		 No (Not),

Greater, 		Less,

Above,		Below,

Carry, 		Sign, 			Overflow, 		Parity Even, 	Parity Odd.

| Feltételes ugrások, aritmetikai csoport |  |  |
| --- | --- | --- |
| Előjeles | Reláció | Előjel nélküli |
| JZ  JE |  | JZ  JE |
| JNZ  JNE |  | JNZ  JNE |
| JG  JNLE |  | JA  JNBE |
| JGE  JNL |  | JAE  JNB  JNC |
| JL  JNGE |  | JB  JNAE  JC |
| JLE  JNG |  | JBE  JNA |

| Feltételes ugrások, logikai csoport |  |  |
| --- | --- | --- |
| a flag igaz (1) | flag | a flag hamis (0) |
| # JZ  JE | Zero | # JNZ  JNE |
| JC | Carry | JNC |
| JS | Sign | JNS |
| JO | Overflow | JNO |
| JP  JPE | Parity | JNP  JPO |
| JCXZ | CX = 0 |  |

JZ	MESSZE	; Hibás, ha MESSZE messze van

# JNZ	IDE		; Negált feltételű ugrás

JMP	MESSZE

IDE:		...

Ciklus szervező utasítások	 IP relatív címzéssel (SHORT) valósulnak meg.

LOOP		ipr	; CX  CX-1, ugrás ipr -re, ha CX  0

LOOPZ	ipr	; CX  CX-1, ugrás ipr -re,

; ha (CX  0 és Z=1)

LOOPE	ipr	; ugyanaz mint LOOPZ

LOOPNZ	ipr	; CX  CX-1, ugrás ipr -re,

; ha (CX  0 és Z=0)

LOOPNE	ipr	; ugyanaz mint LOOPNZ

; B = A n-dik hatványa, A és n előjel nélküli byte, B word

mov		cl, n	; a ciklus előkészítése

xor		ch, ch

mov		ah, 1

xor		ah, ah

jcxz		kesz		; ha n=0, akkor 0-szor

; fut a ciklus mag

c_mag:	mul		A		; ciklus mag

LOOP		c_mag	; ismétlés, ha kell

kesz:	mov		B, ax

; A 100 elemű array nevű tömbnek van-e 3-tól különböző eleme?

mov		cx, 100

mov		di, -1	; előbb lehessen inc, mint cmp

mov		al, 3

NEXT: 	inc		di

cmp		array[di], al	; array di-edik eleme = 3?

LOOPE	NEXT		; ugrás NEXT-re,

; ha CX0 és a di-edik elem=3

JNE		NEM3

...				; array  3

...

NEM3:	...				; di az első 3-tól különböző

...				; elem indexe

String kezelő utasítások

Az s forrás területet (DS:SI), a d cél területet pedig (ES:DI) címzi.

Byte / Word,   D  flag, CLD, STD

Az alábbi utasítások – mint általában az adat mozgató utasítások – érintetlenül hagyják a flag-eket.

Átvitel az (ES:DI) által mutatott címre a (DS:SI) által mutatott címről:

MOVSB		; MOVe String Byte

MOVSW		; MOVe String Word

MOVS		d,s	; MOVe String (byte vagy word)

Betöltés AL-be illetve AX-be a (DS:SI) által mutatott címről:

LODSB		; LOaD String Byte

LODSW		; LOaD String Word

LODS		s	; LOaD String (byte vagy word)

Tárolás az (ES:DI) által mutatott címre AL-ből illetve AX-ből:

STOSB		; STOre String Byte

STOSW		; STOre String Word

STOS		d	; STOre String (byte vagy word)

Az alábbi utasítások beállítják a flag-eket.

Az (ES:DI) és a (DS:SI) által mutatott címen lévő byte illetve szó összehasonlítása:

CMPSB		; CoMPare String Byte

CMPSW		; CoMPare String Word

CMPS		d,s	; CoMPare String (byte vagy word)

A flag-ek  s – d  értékének megfelelően állnak be.

Az (ES:DI) által mutatott címen lévő byte (word) összehasonlítása AL-lel (AX-szel), a flag-ek  AL – d  (AX – d) értékének megfelelően állnak be.

SCASB		; SCAn String Byte

SCASW		; SCAn String Word

SCAS		d	; SCAn String (byte vagy word)

Ismétlő prefixumok

REP  REPZ  REPE 		és 		REPNZ  REPNE

A Z, E, NZ és NE végződésnek hasonló szerepe van, mint a LOOP utasítás esetén. Ismétlő prefixum használata esetén a string kezelő utasítás többször kerül(het) végrehajtásra. Ha CX = 0, akkor a string kezelő utasítás egyszer sem kerül végrehajtásra, különben mindenegyes végrehajtást követően 1-gyel csökken a CX regiszter tartalma. Amennyiben CX csökkentett értéke 0, akkor nem történik további ismétlés. Ha a string kezelő utasítás beállítja a flag-eket, akkor az ismétlésnek további feltétele, hogy a flag állapota megegyezzen a prefixum végződésében előírttal. A program jobb olvashatósága érdekében flag-et nem állító utasítások előtt mindig REP-et használjunk, flag-et beállító utasítás elé pedig REP helyett a vele egyenértékű REPE-t vagy REPZ-t!

A LOOP utasítás ismertetésénél bemutatott feladatot string kezelő utasítás segítségével a következőképpen oldhatjuk meg:

; A 100 elemű array nevű tömbnek van-e 3-tól különböző eleme?

...

mov		cx,100

mov		di,offset array

MOV		AL,3

REPE	SCAS		array	; array 0., 1., ... eleme = 3?

JNE		NEM3

...				; array  3,

...

NEM3:	DEC		DI		; DI az első  3 elemre mutat

...

Megjegyzések:

- A mostani megoldás az ES szegmens regisztert használja, és feltételeztük, hogy a tartalma jó.

- A két megoldás közötti eltérés nem minden pontban lényeges, pl. az első változat úgy is elkészíthető lett volna, hogy ott is

mov		di,offset array

szerepeljen, de a mostani megoldásnál ez az utasítás kötelező!

- A mostani megoldás lényegesen gyorsabb végrehajtást biztosít, mint a korábbi.

# Egyszerűsített lexikális elemző

Feladata, hogy azonosító, szám, speciális jelek és a program vége jel előfordulásakor rendre A, 0, , és . karaktert írjon a képernyőre. Az esetleges hibákat ? jelezze.

XLAT utasítás alkalmazásának tervezése:

|  | Relatív cím | Karakter | Típus | Típus kód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BX  | 00 | NUL | Hibás karakter | 0 |
|  | … | … | … | … |
|  | 0A | Soremelés | Speciális jel | 6 |
|  | 0B | VT | Hibás karakter | 0 |
|  | … | … | … | … |
|  | 0D | Kocsivissza | Speciális jel | 6 |
|  | 0E | SO | Hibás karakter | 0 |
|  | … | … | … | … |
|  | 20 | Szóköz | Speciális jel | 6 |
|  | 21 | ! | Hibás karakter | 0 |
|  | … | … | … | … |
|  | 24 | $ | Vége jel | 8 |
|  | 25 | % | Hibás karakter | 0 |
|  | … | … | … | … |
|  | 28 | ( | Speciális jel | 6 |
|  | 29 | ) | Speciális jel | 6 |
|  | 2A | * | Speciális jel | 6 |
|  | 2B | + | Speciális jel | 6 |
|  | 2C | , | Speciális jel | 6 |
|  | 2D | - | Speciális jel | 6 |
|  | 2E | . | Speciális jel | 6 |
|  | 2F | / | Hibás karakter | 0 |
|  | 30 | 0 | Számjegy | 4 |
|  | … | … | … | … |
|  | 39 | 9 | Számjegy | 4 |
|  | 3A | : | Hibás karakter | 0 |
|  | 3B | ; | Speciális jel | 6 |
|  | 3C | < | Hibás karakter | 0 |
|  | … | … | … | … |
|  | 41 | A | Betű | 2 |
|  | … | … | … | … |
|  | 5A | Z | Betű | 2 |
|  | 5B | [ | Hibás karakter | 0 |
|  | … | … | … | … |
|  | 61 | a | Betű | 2 |
|  | … | … | … | … |
|  | 7A | z | Betű | 2 |
|  | 7B |  | Hibás karakter | 0 |
|  | … | … | … | … |
|  | FF | Nem ASCII | Hibás karakter | 0 |

DATA		segment 		para public ’DATA’

; ugró táblák a szintaktikus helyzetnek megfelelően:

; kezdetben, speciális és hibás karakter után

t_s		dw	hiba 		; hibás kar.:  spec. jel szint

dw	lev_a		; betű:

dw	lev_n 		; számjegy:

dw	lev_s		; spec. jel:

dw	vege			; szöveg vége: program vége

; azonosító szint

t_a		dw	hiba 		; hibás kar.:  spec. jel szint

dw	OK			; betű: nincs teendő

dw	OK	 		; számjegy: nincs teendő

dw	lev_s		; speciális jel: azonosító vége

dw	vege			; szöveg vége: program vége

; szám szint

t_n		dw	hiba 		; hibás kar.:  spec. jel szint

dw	hiba			; betű: hiba:  spec. jel szint

dw	OK	 		; számjegy: nincs teendő

dw	lev_s		; speciális jel: szám vége

dw	vege			; szöveg vége: program vége

level	dw	?			; az aktuális ugrótábla címe

c_h		db	0			; hibás karakter kódja

c_b		db	2			; betű kódja

c_n		db	4			; számjegy kódja

c_s		db	6			; speciális jel kódja

c_v		db	8			; végjel kódja

specjel	db	’ ,.		;+-()’, 13, 10	; a speciális jelek

vegjel	db	’$’			; vége jel, kihasználjuk,

; hogy itt van!

table	db	256 dup (?)	; átkódoló tábla (256 byte)

text		db	’a,tz.fe&a 21 a12 12a $’ ; elemzendő szöveg

DATA		ends

CODE		segment 		para public ’CODE’

assume 		CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:STACK

Lex		proc		far

push		ds

xor		ax,ax

push		ax		; visszatérési cím a veremben

mov		ax,DATA

mov		ds,ax

mov		es,ax	; assume miatt

call		prepare	; az átkódoló tábla elkészítése

mov		si, offset text	; az elemzendő szöveg

; kezdőcíme

call		parsing	; elemzés

ret				; vissza az Op. rendszerhez

Lex		endp

prepare	proc				; az átkódoló tábla elkészítése

; az eljárás rontja AX, BX, CX, DI, SI tartalmát

cld				; a string műveletek iránya pozitív

mov		bx, offset table

mov		di,bx

mov		al,c_h	; hibás karakter kódja

mov		cx,256	; a tábla hossza

REP	stos		table	; table  minden karakter hibás

mov		al,c_b	; betű kódja

mov		di,’A’	; az első nagybetű ASCII kódja

add		di,bx	; az A betű helyének offset címe

mov		cx,’Z’-’A’+1	; a nagybetűk száma

; kihasználjuk, hogy a betűk ASCII kódja folyamatos

REP	stosb

mov		di,’a’	; az első kisbetű ASCII kódja

add		di,bx	; az a betű helyének offset címe

mov		cx,’z’-’a’+1	; a kisbetűk száma

REP	stosb

mov		al,c_n	; számjegy kódja

mov		di,’0’	; az első számjegy ASCII kódja

add		di,bx		; a 0 helyének offset címe

mov		cx,’9’-’0’+1	; a számjegyek száma

; kihasználjuk, hogy a számjegyek ASCII kódja folyamatos

REP	stosb

mov		si,offset specjel	; speciális jelek

; feldolgozása

xor		ah,ah	; ki fogjuk használni, hogy AX=AL

pr1:		lods		specjel	; speciális jelek olvasása

mov		di,ax	; ah=0 miatt ax = a spec. jel

cmp		al,vegjel	; vegjel közvetlenül a

; speciális jelek után!

je		pr2		; ez már a vegjel

mov		al,c_s	; speciális karakter kódja

mov		[BX+DI],al	; elhelyezés a táblában

loop		pr1		; ciklus vége

pr2:		mov		al,c_v	; a végjel kódja

mov		[BX+DI],al	; elhelyezés a táblában

ret				; vissza a hívó eljáráshoz

prepare	endp

parsing	proc				; elemzés

; az eljárás rontja AX, BX, CX, DI, SI tartalmát

cld				; a string műveletek iránya pozitív

mov		bx, offset table

mov		di,offset t_s ; spec. jel szint

lv1:		mov		level,di	; szint beállítás

xor		ah,ah	; kihasználjuk, hogy AX=AL

OK:		lods		text		; a következő karakter

XLAT				; AL  0, 2, 4, 6 vagy 8

MOV		DI,LEVEL	; DI  az akt. ugró tábla címe

ADD		DI,AX	; DI  a megfelelő elem címe

JMP		[DI]		; kapcsoló utasítás

hiba:	mov		di,offset t_s	; hibás karakter,

; spec. jel szint

mov		al,’?’

lv2: 	mov		ah,14	; BIOS hívás előkészítése

int		10h		; BIOS hívás:

; karakter írás a képernyőre

jmp		lv1

lev_a:	mov		di,offset t_a	; azonosító kezdődik

mov		al,’A’

jmp		lv2

lev_n:	mov		di,offset t_n	; szám kezdődik

mov		al,’0’

jmp		lv2

lev_s:	mov		di,offset t_s	; speciális jel

mov		al,’,’

jmp		lv2

vege:	mov		al,’.’	; szöveg vége

mov		ah,14	; BIOS hívás előkészítése

int		10h		; BIOS hívás:

; karakter írás a képernyőre

ret				; elemzés vége, vissza a hívóhoz

parsing	endp

; ----------------------------------------------------------

CODE		ends

; ==========================================================

STACK	segment	para		stack	’STACK’

dw		100 dup (?)	; 100 word legyen a verem

STACK	ends

end		Lex	; modul vége, start cím: Lex

# Logikai utasítások

Bitenkénti logikai műveleteket végeznek. 1 az igaz, 0 a hamis logikai érték.

AND		op1,op2	; op1  op1 & op2, bitenkénti és

TEST		op1,op2	; flag-ek op1 & op2 szerint

OR		op1,op2	; op1  op1 | op2, bitenkénti vagy

XOR		op1,op2	; op1  op1 ^ op2 (eXclusive OR),

; bitenkénti kizáró vagy

NOT		op		; op  ~op, bitenkénti negáció

; nem módosítja STATUS tartalmát!

Bit forgató (Rotate) és léptető (Shift) utasítások

Forgatják (Rotate) illetve léptetik (Shift) op tartalmát. A forgatás/léptetés történhet 1 bittel, vagy byte illetve word esetén a CL regiszter alsó 3 illetve 4 bit-jén megadott bittel jobbra (Right) vagy balra (Left). Az utoljára kilépő bit lesz a Carry új tartalma.

A rotálás a Carry-n keresztül, ilyenkor a belépő bit a Carry-ből kapja az értékét:

RCR		op,1/CL	; Rotate through Carry Right

RCL		op,1/CL	; Rotate through Carry Left

A Carry csak a kilépő bitet fogadja, a belépő bit értékét a kilépő bit szolgáltatja:

ROR		op,1/CL	; Rotate Right

ROL		op,1/CL	; Rotate Left

A belépő balra léptetéskor mindig 0, jobbra léptetéskor lehet 0 (logikai léptetés):

SHR		op,1/CL	; SHift Right

0

SHL		op,1/CL	; SHift Left

0

vagy lehet op előjele (aritmetikai léptetés):

SAR		op,1/CL	; Shift Arithmetical Right

SAL		op,1/CL	; Shift Arithmetical Left

SHL  SAL

A léptetések 2 hatványával való szorzásra (SHL, SAL), és osztásra (SHR, SAR) használhatók, előjel nélküli egészek esetén SHL és SHR, előjeles egészek esetén SAL és SAR.

Processzor vezérlő utasítások

A processzor állapotát módosít(hat)ják.

| A STATUS bitjeinek módosítása |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| flag | CLear | SeT | CoMplement |
| C | CLC | STC | CMC |
| D | CLD | STD |  |
| I | CLI | STI |  |

NOP		; NO oPeration, üres utasítás,

; nem végez műveletet.

WAIT		; A processzor várakozik, amíg más

; processzortól (pl. lebegőpontos

; segédprocesszortól) kész jelzést nem kap.

HLT	; HaLT, leállítja a processzort. A

; processzor külső megszakításig

; várakozik.

Input, output (I/O) utasítások

A külvilággal történő információ csere port-okon (kapukon) keresztül zajlik. A kapu egy memória cím, az információ csere erre a címre történő írással, vagy erről a címről való olvasással történik. Egy-egy cím vagy cím csoport egy-egy perifériához kötődik. A központi egység oldaláról a folyamat egységesen az IN (input) és az OUT (output) utasítással történik. A periféria oldaláról a helyzet nem ilyen egyszerű. Az input információ „csomagokban” érkezik, az output információt „csomagolva” kell küldeni. A csomagolás (vezérlő információ) mondja meg, hogy hogyan kell kezelni a csomagba rejtett információt (adatot). Éppen ezért az operációs rendszerek olyan egyszerűen használható eljárásokat tartalmaznak (BIOS rutinok, stb.), amelyek elvégzik a ki- és becsomagolás munkáját, és ezáltal lényegesen megkönnyítik a külvilággal való kommunikációt.

A perifériától függ, hogy a hozzá tartozó port 8 vagy 16 bites. A központi egységnek az AL illetve AX regisztere vesz részt a kommunikációban. A port címzése 8 bites közvetlen adattal vagy a DX regiszterrel történik.

IN		AL/AX,port	; AL/AX  egy byte/word a port-ról

OUT		port,AL/AX	; port  egy byte/word AL/AX-ből

Megszakítás rendszer, interrupt utasítások

Az I/O utasítás lassú  a CPU gyors, várakozni kényszerül

I/O regiszter (port): a port és a központi egység közötti információ átadás gyors, a periféria autonóm módon elvégzi a feladatát. Újabb perifériához fordulás esetén a CPU várakozni kényszerül

Pollozásos technika: a futó program időről időre megkérdezi a periféria állapotát, és csak akkor ad ki újabb I/O utasítást, amikor a periféria már fogadni tudta. A hatékonyság az éppen futó programtól függ.

A (program) megszakítás azt jelenti, hogy az éppen futó program végrehajtása átmenetileg megszakad – a processzor állapota megőrződik, hogy a program egy későbbi időpontban folytatódhassék – és a processzor egy másik program, az úgynevezett megszakító rutin végrehajtását kezdi meg. A megszakító rutin, miután elvégezte munkáját, gondoskodik a processzor megszakításkori állapotának visszaállításáról, és visszaadja a vezérlést a megszakított programnak.

Nyomtatás pufferbe. A tényleges nyomtatást vezérlő program indítása.

Nyomtatás előkészítése (a nyomtató megnyitása), HALT.

A továbbiak során a nyomtató megszakítást okoz, ha kész újabb adat nyomtatására. Ilyenkor a HALT utasítást követő címre adódik a vezérlés. A következő karakter előkészítése nyomtatásra, HALT. A bekövetkező megszakítás hatására a megszakító rutint mindig a következő adatot nyomtatja. Ha nincs további nyomtatandó anyag, akkor a nyomtatást vezérlő program lezárja a nyomtatót (nem következik be újabb megszakítás a nyomtató miatt), és befejezi a működését.

Jobb megoldás, ha a HALT utasítás helyett az operációs rendszer fölfüggeszti a program működését, és elindítja egy másik program futását  multiprogramozás

## A megszakító rutin megszakítható-e? Elromlik a visszatérési cím, stb. …

„Alap” állapot, „megszakítási” állapot – „megszakítási” állapotban nem lehet újabb megszakítás.

Hierarchia: megszakítási állapotban csak magasabb szintű ok eredményezhet megszakítást.

Bizonyos utasítások csak a központi egység bizonyos kitüntetett (privilegizált) állapotában hajthatók végre, alap állapotban nem.

Szoftver megszakítás.

Megoldható az operációs rendszer védelme, a tár védelem stb.

A megoldás nem tökéletes: vírus.

Az i. megszakítási okhoz tartozó megszakító rutin FAR címe a memória 4*i címén található (0  i  255). A megszakítási ok sorszámát hardver megszakítás esetén a hardver egység installáláskor adott száma, szoftver megszakítás esetén az operandus rész szolgáltatja.

Megszakítási ok jelentkezésekor a STATUS, CS és IP a verembe kerül, az I és a T flag 0 értéket kap (az úgynevezett maszkolható megszakítások tiltása és folyamatos üzemmód beállítása), majd (CS:IP) felveszi a megszakító rutin címét.

Interrupt utasítások: szoftver megszakítást eredményeznek

INT		i	; 0  i  255, megszakítás az i. ok szerint

Az INT 3 utasítás kódja csak egy byte (a többi 2 byte), így különösen alkalmas nyomkövető (DEBUG) programokban történő alkalmazásra. A DEBUG program saját magához irányítja a 3-as megszakítást. Ezután már csak az a feladata, hogy az ellenőrzendő program megfelelő pontján (törés pont, break point) lévő utasítást átmenetileg az INT 3 utasításra cserélje, és átadhatja a vezérlést az ellenőrzendő programnak. Amikor a program az INT 3 utasításhoz ér, a DEBUG kapja meg a vezérlést. Kiírja a regiszterek tartalmát, visszaírja azt a tartalmat, amit INT 3 -ra cserélt, elhelyezi az újabb törés pontra az INT 3 utasítást és visszaadja a vezérlést az ellenőrzendő programnak. Ezek alapján érthetővé válik a DEBUG program néhány „furcsasága”, pl. miért „felejti el” a töréspontot (ha ugyanis nem felejtené el – azaz nem cserélné vissza a töréspontra elhelyezett utasítást az eredeti utasításra – akkor nem tudna továbblépni a program nyomkövetésében), miért nem lehet egy ciklus futásait egyetlen töréspont elhelyezésével figyeltetni, stb.

INTO		; megszakítás csak O=1 (Overflow) esetén

; a 4. ok szerint

Visszatérés a megszakító rutinból:

IRET		; IP, CS, STATUS feltöltése a veremből

Szemafor

Legyen az S szemafor egy olyan word típusú változó, amely mindegyik program számára elérhető. Jelentse S=0 azt, hogy az erőforrás szabad, és S0 azt, hogy az erőforrás foglalt. Próbáljuk meg a szemafor kezelését!

; 1. kísérlet

ujra:	mov		cx,S

jcxz		szabad

...			; foglalt az erőforrás, várakozás

jmp		ujra

szabad:	mov		cx,0ffffh

mov		S,cx	; a program lefoglalta az erőforrást

; 2. kísérlet

ujra:	MOV		CX,0FFFFH

XCHG		CX,S		; már foglaltat jelez a szemafor!

JCXZ		szabad	; ellenőrzés S

; korábbi tartalma szerint.

...	     		; foglalt az erőforrás, várakozás

jmp	ujra

szabad:	...				; szabad volt az erőforrás,

; de a szemafor már foglalt

Az XCHG utasítás mikroprogram szinten:

Segéd regiszter  S

S  CX

CX  Segéd regiszter

ujra:	mov		cx,0ffffh

LOCK	xchg		cx,S		; S már foglaltat jelez

jcxz		szabad	; ellenőrzés S korábbi

; tartalma szerint

...				; foglalt az erőforrás, várakozás

jmp		ujra

szabad:	...				; használható az erőforrás,

; de a szemafor már foglalt

...

MOV		S,0		; a szemafór szabadra állítása

# Pszeudo utasítások

A pszeudo utasításokat a fordítóprogram hajtja végre. Ez a végrehajtás fordítás közbeni tevékenységet vagy a fordításhoz szükséges információ gyűjtést jelenthet.

Adat definíciós utasítások

Az adatokat általában külön szegmensben szokás és javasolt definiálni iniciálással vagy anélkül.

Az adat definíciós utasítások elé általában azonosítót (változó név) írunk, hogy hivatkozhassunk az illető adatra. Egy-egy adat definíciós utasítással – vesszővel elválasztva – több azonos típusú adatot is definiálhatunk. A kezdőérték – megfelelő típusú – tetszőleges konstans (szám, szöveg, cím, ...) kifejezés lehet. Ha nem akarunk kezdőértéket adni, akkor ? -et kell írnunk.

kifejezés DUP (adat)

Egyszerű adat definíciós utasítások

Define Byte (DB):

Adat1		db	25	; 1 byte, kezdőértéke decimális 25

Adat2		db	25H	; 1 byte, kezdőértéke hexadec. 25

Adat3		db	1,2	; 2 byte (nem egy szó!)

Adat4		db	5 dup (?); 5 inicializálatlan byte

Kar			db	’a’,’b’,’c’	; 3 ASCII kódú karakter

Szoveg		db	”Ez egy szöveg”,13,0AH	; ACSII kódú

; szöveg és 2 szám

Szoveg1		db 	’Ez is ”szöveg”’, ”és ez is ’szöveg’”

Define Word (DW):

Szo			dw	0742H,452

Szo_címe		dw	Szo		; Szo offset címe

Define Double (DD):

Szo_f		dd	Szo	; Szo távoli (segment + offset) címe

Define Quadword	(DQ)

Define Ten bytes	(DT)

Összetett adat definíciós utasítások

Struktúra és a rekord.

Először magát a típust kell definiálni. Maga a típus definíció nem jelent helyfoglalást. A struktúra illetve rekord konkrét példányai struktúra illetve rekord hívással definiálhatók. A struktúra illetve rekord elemi részeit mezőknek (field) nevezzük.

#### Struktúra

Struktúra definíció: a struktúra típusát definiálja a későbbi struktúra hívások számára, ezért a memóriában nem jár helyfoglalással.

Str_típus	STRUC	; struktúra (típus) definíció

...					; mező (field) definíciók:

...					; egyszerű adat definíciós utasítások

Str_típus	ENDS		; struktúra definíció vége

A mező (field)  definíció csak egyszerű adat definíciós utasítással történhet, ezért struktúra mező nem lehet másik struktúra vagy rekord.

A mezők definiálásakor megadott értékek kezdőértékül szolgálnak a későbbiekben történő struktúra hívásokhoz. A definícióban megadott kezdőértékek közül azoknak a mezőknek a kezdőértéke híváskor felülbírálható, amelyek csak egyetlen adatot tartalmaznak (ilyen értelemben a szöveg konstans egyetlen adatnak minősül). Pl.:

S		STRUC			; struktúra (típus) definíció

F1		db	1,2			; nem lehet felülírni

F2		db	10 dup (?)	; nem lehet felülírni

F3		db	5			; felülírható

F4		db	’a’,’b’,’c’	; nem lehet felülírni, de

F5		db	’abc’		; felülírható

S		ENDS

Struktúra hívás: A struktúra definíciójánál megadott Str_típus névnek a műveleti kód részen történő szerepeltetésével hozhatunk létre a definíciónak megfelelő típusú struktúra változókat. A kezdőértékek fölülbírása a kívánt értékek <> közötti felsorolásával történik

S1		S				; kezdőértékek a definícióból

S2		S 	<,,7,,’FG’>	; F3 kezdõértéke 7, F5-é ’FG’

S3		S 	<,,’A’>		; F3 kezdõértéke ’A’ ,

; F5-é a definícióból

Struktúrából vektort is előállíthatunk, pl.:

S_vektor	  S   8 dup (<,,’A’>)	; 8 elemű struktúra vektor

Struktúra mezőre hivatkozás: A struktúra változó névhez tartozó OFFSET cím a struktúra OFFSET címét , míg a mező név a struktúrán belüli címet jelenti. A struktúra adott mezejére úgy hivatkozhatunk, hogy a struktúra és mező név közé .-ot írunk, pl.:

MOV		AL,S1.F3

A . bármely oldalán lehet másfajta cím is, pl.

MOV		BX, OFFSET S1

után az alábbi utasítások mind ekvivalensek az előzővel:

MOV		AL,[BX].F3

MOV		AL,[BX]+F3

MOV		AL,F3.[BX]

MOV		AL,F3[BX]

A fentiekből az is következik, hogy a mező név – ellentétben a magasabb szintű programozási nyelvekkel – szükségképpen egyedi név, tehát sem másik struktúra definícióban, sem közönséges változóként nem szerepelhet.

A struktúra vektorokat a hagyományos módon még akkor sem indexezhetjük, ha az index konstans. Ha pl. 5, akkor

MOV	AL,S_vektor[5].F3		; szintaktikusan helyes

de [5] nem a vektor ötödik elemére mutató címet fogja eredményezni, csupán 5 byte-tal magasabb címet, mint S_vektor.F3. Ha i változó, akkor

MOV	AL,S_vektor[i].F3		; szintaktikusan is HIBÁS!

Mindkét esetben programmal kell kiszámíttatni az elem offset-jét, pl.:

MOV		AX,TYPE S	; S hossza byte-okban (l. később)

MUL		i			; ha i word. Az indexet 0-tól

; számoljuk!

MOV		BX,AX		; az adat nem „lóghat ki” a

; szegmensből

MOV		AL,S_vektor.F3[BX] ; AL 

; az i-dik elem F3 mezeje.

Rekord

Rekord definíció: Csak a rekord típusát definiálja a későbbi rekord hívások számára.

Rec_típus	RECORD	mező_specifikációk

Az egyes mező specifikációkat ,-vel választjuk el egymástól. Maga a mező specifikáció:

mező_név:szélesség=kezdőérték

szélesség a mező bit-jeinek száma. Az  =kezdőérték  el is maradhat, pl.:

R		RECORD	X:3,Y:4=15,Z:5

Az R rekord szavas (12 bit), a következőképpen helyezkedik el egy szóban:

|  |  |  |  | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Z | Z | Z | Z | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rekord hívás: A rekord definíciójánál megadott Rec_típus névnek a műveleti kód részen történő szerepeltetésével hozhatunk létre a definíciónak megfelelő típusú rekord változókat. A kezdőértékek fölülbírálása a kívánt értékek <> közötti felsorolásával történik.

R1		R	< >		; 01E0H, kezdőértékek a definícióból

R2		R	<,,7>	; 01E7H, X, Y kezdőértéke a

; definícióból, Z-é 7

R3		R	<1,2>	; 0240H, X kezdőértéke 1, Y-é 2,

; Z-é a definícióból

Rekordból vektort is előállíthatunk, pl.:

R_vektor	 R 5 dup (<1,2,3>) ; 0243H, 5 elemű rekord vektor

Rekord mezőre hivatkozás

A mező név olyan konstansként használható, amely azt mondja meg, hány bittel kell jobbra léptetnünk a rekordot, hogy a kérdéses mező az 1-es helyértékre kerüljön.

MASK és NOT MASK operátor

; AX  R3 Y mezeje a legalacsonyabb helyértéken

MOV	AX,R3		; R3 szavas rekord!

AND	AX,MASK Y	; Y mezőhöz tartozó bitek maszkolása

MOV	CL,Y			; léptetés előkészítése

SHR	AX,CL		; kész vagyunk. SAR nem lenne korrekt

Kifejezés

Egy művelet operandusa lehet konstans, szimbólum vagy kifejezés.

Konstans

A konstans lehet numerikus vagy szöveg konstans.

A numerikus konstansok decimális, hexadecimális, oktális és bináris számrendszerben adhatók meg. A számrendszert a szám végére írt D, H, O illetve B betűvel választhatjuk ki.

.RADIX	n

A szöveg konstansokat a DB utasításban ” vagy ’ jelek között adhatjuk meg.

### Szimbólum

A szimbólum lehet szimbolikus konstans, változó név vagy címke.

Szimbolikus konstans: Az = vagy az EQU pszeudo utasítással definiálható. Szimbolikus szöveg konstans csak EQU-val definiálható. A szimbolikus konstans a program szövegnek a definíciót követő részében használható, értékét a használat helyét megelőző utolsó definíciója határozza meg. Pl.:

S	=		1	; S értéke 1

N	EQU		14	; N értéke 14

MOV		CX,N	; CX  14

ISM:

S	=		S+1	; S értéke ezután 2, függetlenül attól,

; hogy hányadszor fut a ciklus

MOV		AX,S	; AX  2

LOOP		ISM

N	=		5	; hibás

N	EQU		5	; hibás

S	=		5	; helyes

S	EQU		5	; hibás

Szimbolikus konstansként használhatjuk a $ jelet (helyszámláló), melynek az értéke mindenkor a program adott sorának megfelelő OFFSET cím. A helyszámláló értékének módosítására az ORG utasítás szolgál, pl.:

ORG		$+100H	; 100H byte kihagyása a memóriában

Címke: Leggyakoribb definíciója, hogy valamelyik utasítás előtt a sor első pozíciójától :-tal lezárt azonosítót írunk. Az így definiált címke NEAR típusú. Címke definícióra további lehetőséget nyújt a LABEL és a PROC pszeudo utasítás:

ALFA:	...			; NEAR típusú

BETA		LABEL	FAR	; FAR típusú

GAMMA:	...			; BETA is ezt az utasítást címkézi,

; de GAMMA NEAR típusú

Az eljárás deklarációt a PROC pszeudo utasítással nyitjuk meg. A címke rovatba írt azonosító az eljárás neve és egyben a belépési pontjának címkéje. Az eljárás végén az eljárás végét jelző ENDP pszeudo utasítás előtt meg kell ismételnünk ezt az azonosítót, de az ismétlés nem minősül címkének. Az eljárás címkéje aszerint NEAR vagy FAR típusú, hogy maga az eljárás NEAR vagy FAR. Pl.:

A	PROC			; NEAR típusú

...

B	PROC		NEAR	; NEAR típusú

...

C	PROC		FAR	; FAR típusú

...

Címkére vezérlés átadó utasítással hivatkozhatunk, NEAR típusúra csak az adott szegmensből, FAR típusúra más szegmensekből is.

Változó: Definíciója adat definíciós utasításokkal történik. Néha (adat) címkének is nevezik.

### Kifejezés

A kifejezés szimbólumokból és konstansokból épül fel az alább ismertetendő műveletek segítségével. Kifejezés az operátorok, pszeudo operátorok operandus részére írható. Értékét a fordítóprogram határozza meg, és a kiszámított értéket alkalmazza operandusként. Szimbólumok értékén konstansok esetében természetesen a konstans értékét, címkék, változók esetében a hozzájuk tartozó címet – és nem a tartalmat – értjük. Az érték nemcsak számérték lehet, hanem minden, ami az utasításokban megengedett címzési módok valamelyikének megfelel. Pl. [BX] is kifejezés és értéke a BX regiszterrel történő indirekt hivatkozás, és ehhez természetesen a fordító programnak nem kell ismernie BX értékét. Természetesen előfordulhat, hogy egy kifejezés egyik szintaktikus helyzetben megengedett, a másikban nem, pl.:

mov	ax,[BX]	; [BX] megengedett

mul	[BX]		; [BX] hibás, de WORD PTR [BX] megengedett

Egy kifejezés akkor megengedett, ha az értéke fordítási időben meghatározható és az adott szintaktikus helyzetben alkalmazható, pl. az adott utasítás lehetséges címzési módja megengedi. A megengedett kifejezés értékeket az egyes utasítások ismertetése során megadtuk.

A műveletek, csökkenő precedencia szerinti sorrendben:

- () és [] (zárójelek) továbbá <>: míg a ()zárójel pár a kifejezés kiértékelésében csupán a műveletek sorrendjét befolyásolja, addig a [] az indirekció előírására is szolgál. Ha a []-en belüli kifejezésre nem alkalmazható indirekció, akkor a ()-lel egyenértékű

- LENGTH változó: a változó-hoz tartozó adat terület elemeinek száma

- SIZE változó: a változó-hoz tartozó adat terület hossza byte-okban

- WIDTH R/F: az R rekord vagy az F (rekord) mező szélessége bitekben

- MASK F: az F (rekord) mező bitjein 1, másutt 0

- Pl.:

- v			dw			20 dup (?)

- rec		record		x:3,y:4

- table		dw			10 dup (1,3 dup (?))

- str		db			”12345”

- esetén:

- mov		ax,LENGTH v		; ax  20

- mov		ax,LENGTH rec	; ax  1

- mov		ax,LENGTH table	; ax  10 belső DUP ignorálva

- mov		ax,LENGTH str	; ax  1  str egy elem

- mov		ax,SIZE v		; ax  40

- mov		ax,SIZE rec		; ax  1

- mov		ax,SIZE table	; ax  20 belső DUP ignorálva

- mov		ax,SIZE str		; ax  1  str egy elem

- mov		ax,WIDTH rec		; ax  7

- mov		ax,WIDTH x		; ax  3

- mov		ax,MASK x		; ax  70H

- . (pont): struktúra mezőre hivatkozásnál használatos

- : mező szélesség rekord definícióban és explicit szegmens megadás (segment override prefix). Az explicit szegmens megadás az automatikus szegmens regiszter helyett más szegmens regiszter használatát írja elő, pl.:

- mov		ax, ES:[BX]	; ax  (ES:BX) címen lévő szó

- Nem írható felül az automatikus szegmens regiszter az alábbi esetekben:

- CS program memória címzésnél,

- SS stack referens utasításokban (PUSH, POP, ...),

- ES string utasításban DI mellett, de az SI-hez tartozó DS átírható.

- típus PTR cím: (típus átdefiniálás) ahol típus lehet BYTE, WORD, DWORD, QWORD, TBYTE, illetve NEAR, FAR (előre hivatkozás esetén fontos) és PROC. Pl.:

- MUL		BYTE PTR [BX]	; a [BX] címet

- ; byte-osan kell kezelni

- OFFSET kifejezés: a kifejezés OFFSET címe (a szegmens kezdetétől számított távolsága byte-okban)

- SEG kifejezés: a kifejezés szegmens címe (abban az értelemben, ahogy a szegmens regiszterben szokásos tárolni, tehát valós üzemmódban a szegmens tényleges kezdőcímének 16-oda)

- TYPE változó: az elemek hossza byte-okban, ha változó, de

TYPE string = 1, TYPE konstans = 0,

TYPE NEAR címke = -1, TYPE FAR címke = -2

JMP	(TYPE cím) PTR [BX]	; NEAR vagy FAR ugrás

- ... THIS típus: a program szöveg adott pontján adott típusú szimbólum létrehozása

- Pl.:

- ADATB		EQU		THIS BYTE	; BYTE típusú változó,

- ; helyfoglalás nélkül

- ADATW		dw		1234H		; ez az adat ADATB-vel

- ; byte-osan érhető el

- . . .

- mov		al,BYTE PTR ADATW	; al  34H, helyes

- mov		al,ADATB				; al  34H, helyes

- mov		ah,ADATB+1			; ah  12H, helyes

Emlékeztetünk arra, hogy szavak tárolásakor az alacsonyabb helyértékű byte kerül az alacsonyabb címre!

- LOW kifejezés: egy szó alsó (alacsonyabb helyértékű) byte-ja

- HIGH kifejezés: egy szó felső (magasabb helyértékű) byte-ja

- Pl.:

- mov		al,LOW ADATW				; al  34H

- mov		ah,HIGH ADATW			; ah  12H

- Előjelek:

- + : pozitív előjel

- – : negatív előjel

- Multiplikatív műveletek:

-  : szorzás

- / : osztás

- MOD: (modulo) a legkisebb nem negatív maradék, pl.:

- mov		al,20 MOD 16		; al  4

- kifejezés SHL lépés: kifejezés léptetése balra lépés bittel

- kifejezés SHR lépés: kifejezés léptetése jobbra lépés bittel

- lépés is lehet kifejezés!

- A kifejezésben előforduló műveleti jelek (SHL, SHR, és az alacsonyabb prioritású NOT, AND, OR, és XOR) nem tévesztendők össze a velük azonos alakú műveleti kódokkal: az előbbieket a fordító program, az utóbbiakat a futó program hajtja végre!

- Additív műveletek:

- + : összeadás

- - : kivonás

- Relációs operátorok: általában feltételes fordítással kapcsolatban fordulnak elő

- EQ : =

- NE : 

- LT : 

- LE : 

- GT : 

- GE : 

- NOT : bitenkénti negálás

- AND : bitenkénti és művelet

- Bitenkénti vagy és kizáró vagy művelet:

- OR 	: bitenkénti vagy művelet

- XOR	: bitenkénti kizáró vagy művelet

- SHORT : 8 bites IP relatív címzés kikényszerítése

- .TYPE kifejezés: 0, ha  kifejezés  érvénytelen, különben:

| Bit sorszám | Ha a bit = 0 | Ha a bit = 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Nem programmal kapcsolatos | Programmal kapcsolatos |
| 1 | Nem adattal kapcsolatos | Adattal kapcsolatos |
| 5 | Nem definiált | Definiált |
| 7 | Lokális vagy PUBLIC | EXTRN |

## Feltételes fordítás

A fordító programok általában – így az assembler is – feltételes fordítási lehetőséget biztosít. Ez azt jelenti, hogy a program bizonyos részeit csak abban az esetben fordítja le, ha – a fordítóprogram számára ellenőrizhető – feltétel igaz illetve hamis.

IFxx		feltétel

...			; lefordul, ha a feltétel igaz

ELSE			; el is maradhat

...			; lefordul, ha a feltétel hamis

ENDIF

Ahol IFxx	feltétel :

IF 		kifejezés		; igaz, ha kifejezés0

IFE		kifejezés		; igaz, ha kifejezés=0

IF1						; igaz a fordítás első menetében

IF2						; igaz a fordítás második menetében

IFDEF	Szimbólum		; igaz, ha Szimbólum definiált

IFNDEF	Szimbólum		; igaz, ha Szimbólum nem definiált

IFB		arg			; igaz, ha arg üres (blank)

IFNB		arg			; igaz, ha arg nem üres

IFIDN	arg1,arg2	; igaz, ha arg1arg2

IFDIF	arg1,arg2	; igaz, ha arg1arg2 nem teljesül

Makró és blokk ismétlés

Makró

Makró definíció:

M_név	MACRO	[fpar1[,fpar2...]]	; makró fej (kezdet)

...									; makró törzs

ENDM							; makró vége

fpar1,fpar2...   formális paraméterek vagy egyszerűen paraméterek.

A makró definíció nem lesz része a lefordított programnak, csupán azt határozza meg, hogy később mit kell a makró hívás helyére beírni (makró kifejtés, helyettesítés).

A makró törzsön belül előfordulhat makró hívás és másik makró definíció is.

Makró hívás:

M_név	[apar1[,apar2...]]

apar1,apar2...  aktuális paraméterek vagy argumentumok.

A műveleti kód helyére írt M_név hatására a korábban megadott definíció szerint megtörténik a makró helyettesítés, más néven makró kifejtés. Ez a makró törzs bemásolását jelenti, miközben az összes paraméter összes előfordulása a megfelelő argumentummal helyettesítődik. A helyettesítés szövegesen történik, azaz minden paraméter – mint szöveg – helyére a megfelelő argumentum – mint szöveg – kerül.

A helyettesítés nem rekurzív. Makró hívás argumentuma sem lehet makró hívás.

Az argumentumnak megfelelő formális paraméternek lehet olyan előfordulása, amely a későbbiek során makró hívást eredményez.

Dupla szavas összeadás: (DX:AX)(DX:AX)+(CX:BX)

| Eljárás deklaráció: EDADD PROC NEAR ADD AX,BX ADC DX,CX RET EDADD ENDP | Makró definíció: MDADD MACRO ADD AX,BX ADC DX,CX ENDM |
| --- | --- |

Ha a programban valahol dupla szavas összeadást kell végezzünk, akkor hívnunk kell az eljárást illetve a makrót:

| Eljárás hívás: CALL EDADD | Makró hívás: MDADD |
| --- | --- |

Ennek hatása:

| Futás közben felhívásra kerül az EDADD eljárás | Fordítás közben MDADD definíciója szerint megtörténik a makró helyettesítés, és a program szöveg részévé válik: ADD AX,BX ADC DX,CX Futás közben ez a két utasítás kerül csak végrehajtásra. |
| --- | --- |

Látható, hogy eljárás esetén kettővel több utasítást kell végrehajtanunk, mint makró esetében (CALL EDADD és RET).

Még nagyobb különbséget tapasztalunk, ha (CX:BX) helyett paraméterként kívánjuk megadni az egyik összeadandót:

| Eljárás deklaráció: EDADD2 PROC NEAR PUSH BP MOV BP,SP ADD AX,4[BP] ADC DX,6[BP] POP BP RET 4 EDADD ENDP | Makró definíció: MDADD2 MACRO P IFB P ADD AX,BX ADC DX,CX ELSE ADD AX,P ADC DX,P+2 ENDIF ENDM |
| --- | --- |

Természetesen most sem lesz része a makró definíció a lefordított programnak.

Ha SI az összeadandónk címét tartalmazza, akkor a felhívások a következőképpen alakulnak:

| PUSH 2[SI] ## PUSH [SI] CALL EDADD2 | MDADD2 [SI] |
| --- | --- |

Ennek hatása:

| Futás közben végrehajtásra kerül a paraméter átadás, az eljárás hívás, az eljárás: összesen 9 utasítás | Fordítás közben a makró hívás az ADD AX,[SI] ADC DX,[SI]+2 utasításokra cserélődik, futás közben csak ez a két utasítás kerül végrehajtásra. |
| --- | --- |

Megjegyzés: Az MDADD2 makrót úgy írtuk meg, hogy ha híváskor nem adunk meg paramétert, akkor az eredeti feladatot oldja meg, ekkor ugyanis az

IFB	P

feltétel teljesül.

Paraméter másutt is előfordulhat a makró törzsben, nemcsak az operandus részen, pl.:

PL		macro	p1,P2

mov		ax,p1

P2		p1

endm

PL		Adat, INC

hatása:

mov		ax,Adat

INC		Adat

A &, %, ! karakterek továbbá a <> és ;; speciális szerepet töltenek be makró kifejtéskor.

& (helyettesítés operátor): ha a paraméter – helyettesített – értéke része egy szónak; idézeten belüli helyettesítés:

errgen	macro	y, x

err&y	db		’Error &y: &x’

endm

errgen	5, <Unreadable disk>

hatása:

err5		db		’Error 5: Unreadable disk’

<> (literál szöveg operátor): Ha aktuális paraméter szóközt vagy ,-t is tartalmaz. Az előző példa eredménye  <> nélkül:

err5		db		’Error 5: Unreadable’

adat		macro	p

db		p

endm

adat		<’abc’,13,10,0>

adat		’abc’,13,10,0

hívás kifejtve:

db		’abc’,13,10,0

db		’abc’

! (literál karakter operátor): Az utána következő karaktert makró kifejtéskor közönséges karakterként kell kezelni. Pl.: a korábbi errgen makró

errgen	103, <Expression !> 255>

hívásának hatása:

err103	db		’Error 103: Expression > 255’

% (kifejezés operátor): Az utána lévő argumentum (kifejezés is lehet) értéke – és nem a szövege – lesz az aktuális paraméter. Pl.:

sym1		equ		100

sym2		equ		200

txt		equ		’Ez egy szöveg’

kif		macro	exp, val

db		”&exp = &val”

endm

kif		<sym1 + sym2>, %(sym1 + sym2)

kif		txt, %txt

db		”sym1 + sym2 = 300”

db		”txt = ’Ez egy szöveg’”

Az alábbi példa a % használatán kívül a makró törzsön belüli makró hívást is bemutatja:

s			=		0

ErrMsg	MACRO	text

s			=		s+1

Msg		%s,text

ENDM

Msg		MACRO	sz,str

msg&sz	db		str

ENDM

ErrMsg ’syntax error’

makró hívás hatására bemásolásra kerül ( .LALL hatására látszik a listán) az

s			=		s+1

Msg		%s,’syntax error’

szöveg. s értéke itt 1-re változik. Újabb makró hívás (Msg). A %s paraméter az értékére (1) cserélődik, majd kifejtésre kerül ez a makró is, ebből kialakul:

msg1		db		’syntax error’

Egy újabb hívás és hatása:

ErrMsg 	’invalid operand’

msg2		db		’invalid operand’

;; (makró kommentár): A makró definíció megjegyzéseinek kezdetét jelzi. A ;; utáni megjegyzés a makró kifejtés listájában nem jelenik meg.

LOCAL	c1[,c2...]

c1,c2... minden makró híváskor más, ??xxxx alakú szimbólumra cserélődik, ahol xxxx a makró generátor által meghatározott hexadecimális szám. A LOCAL operátort közvetlenül a makró fej utáni sorba kell írni.

KOPOG	macro 	n

LOCAL 	ujra

mov		cx,n

ujra:	KOPP

loop		ujra

endm

Ha a programban többször hívnánk a KOPOG makrót, akkor a LOCAL operátor nélkül az ujra címke többször lenne definiálva.

Makró definíció belsejében meghívható az éppen definiálás alatt lévő makró is (a makró hívás ezáltal rekurzívvá válik). Pl.:

PUSHALL	macro		reg1,reg2,reg3,reg4,reg5,reg6

IFNB		<reg1>			;;	ha a paraméter nem üres

push		reg1		;; az elsõ regiszter mentése

PUSHALL	reg2,reg3,reg4,reg5,reg6  ;; rekurzió

ENDIF

ENDM

Most pl. a

PUSHALL	ax, bx, cx

makró hívás hatása:

push		ax

push		bx

push		cx

Makró definíció belsejében lehet másik makró definíció is. A belső makró definíció csak a külső makró meghívása után jut érvényre, válik láthatóvá. Pl.:

shifts		macro		OPNAME	; makrót definiáló makró

OPNAME&S		MACRO		OPERANDUS,N

mov			cl, N

OPNAME		OPERANDUS,cl

ENDM

endm

Ha ezt a makrót felhívjuk pl.:

shifts ROR

akkor a

RORS		MACRO	OPERANDUS,N

mov		cl, N

ROR		OPERANDUS,cl

ENDM

makró definíció generálódik. Mostantól meghívható a RORS makró is, pl.:

RORS		AX, 5

aminek a hatása:

mov		cl, 5

ROR		AX,cl

Eljárást beépítő és felhívó makró:

FL_CALLELJ	=	0

CALLELJ	macro

LOCAL	FIRST	;; nem lenne fontos

IF		FL_CALLELJ		;; a 2. hívástól igaz

call		Elj		;; elég felhívni az eljárást

EXITM			;; makró helyettesítés vége

ENDIF

FL_CALLELJ	=	1		;; csak az első híváskor

JMP		FIRST	;; jut érvényre

Elj		proc				;; eljárás deklaráció

...

ret

Elj		endp

FIRST:	call		Elj		;; az eljárás felhívása

endm

Az első hívás hatására a

FL_CALLELJ	=	1

JMP		??0000

Elj		proc

...

ret

Elj		endp

??0000:	call		Elj

utasítások generálódnak (??0000 a FIRST-ből keletkezett), a további hívások esetén csak egyetlen utasítás, a

call		Elj

utasítás generálódik.

A megoldás előnye, hogy az eljárás csak akkor része a programnak, ha a program tartalmazza az eljárás felhívását is, és mégsem kell törődjünk azzal, hogy hozzá kell-e szerkesztenünk a programhoz vagy se.

Önmagát „átdefiniáló” makró (az előző feladat másik megoldása):

CALLELJ2		macro		; külső makró definíció

jmp		FIRST

Elj2			proc			; eljárás deklaráció

...

ret

Elj2			endp

FIRST:		call		Elj2	; eljárás hívás

CALLELJ2		MACRO		; belső makró definíció

call		Elj2

ENDM			; belső makró definíció vége

endm			; külső makró definíció vége

CALLELJ2 első hívásakor a kifejtés eredménye:

jmp	FIRST

Elj2			proc			; eljárás deklaráció

...

ret

Elj2			endp

FIRST:		call		Elj2	; eljárás hívás

CALLELJ2		MACRO		; belső makró definíció

call		Elj2

ENDM			; belső makró definíció vége

A kifejtés CALLELJ2 újabb definícióját tartalmazza, ez felülírja az eredeti definíciót, és a továbbiak során ez a definíció érvényes. Ez alapján a későbbi hívások esetén

call		Elj2

a kifejtés eredménye.

Megjegyezzük, hogy most is szerencsésebb lett volna a FIRST címkét lokálissá tenni. Igaz, hogy csak egyszer generálódik, de így annak, aki használni akarja a CALLELJ2 makrót, annak tudnia kell, hogy a FIRST címke már „foglalt”!

Ha egy M_név makró definíciójára nincs szükség a továbbiak során, akkor a

PURGE	M_név

pszeudo utasítással kitörölhetjük.

Blokk ismétlés

Nemcsak a blokk definíciójának kezdetét jelölik ki, hanem a kifejtést (hívást) is előírják. A program más részéről nem is hívhatók.

Blokk ismétlés kifejezés-szer:

REPT		kifejezés

...		; ez a rész ismétlődik

ENDM

Pl. a korábban ismertetett kopogást így is megoldhattuk volna:

REPT		N

KOPP

ENDM

Ha pl. N=3, akkor ennek a hatására a

KOPP

KOPP

KOPP

makró hívások generálódnak.

Most N nem lehet változó – fordítási időben ismert kell legyen az értéke!

Blokk ismétlés argumentum lista szerint:

IRP		par, <arg1[,arg2...]>

...		; ez a rész kerül többször bemásolásra úgy,

...		; hogy par rendre felveszi az

...		; arg1,arg2... értéket

ENDM

Pl.:

IRP		x, <1,2,3>

db		x

ENDM

hatása:

db		1

db		2

db		3

Blokk ismétlés string alapján:

IRPC		par,string

...		; ez a rész kerül többször bemásolásra úgy,

...		; hogy par rendre felveszi

...		; a string karaktereit

ENDM

Ezt a string -et nem kell idézőjelek közé tenni, az idézőjel a blokk újabb ismétlését jelentené. Ez a string az assembler-nek, pontosabban a makró generátornak szól! Ha a string –en belül pl. szóköz vagy , is előfordul, akkor <>  jelek közé kell tenni.

Az előző feladatot így is megoldhattuk volna:

IRPC		x,123

db		x

ENDM

Csak azért tudtuk így is megoldani az előző feladatot, mert ott minden argumentumunk egy karakteres volt.

Makró definíció tartalmazhat blokk ismétlést, és blokk ismétlés is tartalmazhat makró definíciót vagy makró hívást.

Pl.: A bit léptető és forgató utasítás kiterjesztésnek egy újabb megoldása

; makrót definiáló blokkismétlés

IRP	    OPNAME,<RCR,RCL,ROR,ROL,SAR,SAL,SHR,SHL>

OPNAME&S	 MACRO	OPERANDUS,N

mov		cl, N

OPNAME	OPERANDUS,cl

ENDM

ENDM

Ennek a megoldásnak előnye, hogy nem kell külön meghívnunk a belső makrót az egyes utasításokkal, mert ezt elvégzi helyettünk az IRP blokk ismétlés.

Szegmens, szegmens csoport

sz_név	SEGMENT	aling_type combine_type ’osztály’

. . . 				szegmens

sz_név	ENDS

sz_név  a szegmens (szelet) neve.

A fordító az azonos nevű szegmens szeleteket úgy tekinti, mintha folyamatosan, egyetlen szegmens szeletbe írtuk volna.

Az azonos nevű szegmens szeletek paraméterei egy modulon belül nem változhatnak.

A szerkesztő egy memória szegmensbe szerkeszti az azonos nevű szegmenseket.

A szegmens osztály legtöbbször CODE, DATA, CONSTANT, STACK, MEMORY.

Az aling_type (illesztés típusa) BYTE, WORD, DWORD, PARA, PAGE,

ami rendre 	        1-gyel, 2-vel,  4-gyel,    16-tal, 256-tal osztható cím.

A combine_type (kombinációs típus) a szerkesztőnek szóló üzenet. Lehet:

PUBLIC: (alapértelmezés) az azonos nevű szegmens szeletek egymás folytatásaként szerkesztendők.

STACK: a stack részeként szerkesztendő a szegmens szelet, egyebekben megegyezik a PUBLIC-kal. Amennyiben van STACK kombinációs típusú szegmens a programban, akkor SS és SP úgy inicializálódik, hogy SS az utolsó STACK kombinációs típusú szegmensre mutat, SP értéke pedig ennek a szegmensnek a hossza.

COMMON: az azonos nevű szegmens szeletek azonos címre szerkesztendők.  Az így keletkező terület hossza megegyezik a leghosszabb szegmens szelet hosszával.

A COMMON hatása csak különböző modulokban megírt szegmens szeletekre érvényesül.

MEMORY: a szerkesztő ezt a szegmenst az összes többi szegmens fölé fogja szerkeszteni, mindig a program legmagasabb címre kerülő része (a Microsoft LINK programja ezt nem támogatja).

AT kif: a kif sorszámú paragrafusra kerül a szegmens szelet. Alkalmas lehet pl. a port-okhoz kapcsolódó memória címek szimbolikus definiálására.

Az ASSUME utasítás az assembler-t informálja arról, hogy a címzésekhez a szegmens regisztereket milyen tartalommal használhatja, más szóval, hogy melyik szegmens regiszter melyik szegmensnek a szegmens címét tartalmazza (melyik szegmensre mutat):

ASSUME	sz_reg1:sz_név1[, sz_reg2:sz_név2 ...]

Az ASSUME utasításban felsorolt szegmenseket „aktívak”-nak nevezzük. Az ASSUME utasítás nem gondoskodik a szegmens regiszterek megfelelő tartalommal történő feltöltéséről! Ez a programozó feladata!

Az ASSUME utasítás hatása egy-egy szegmens regiszterre vonatkozóan mindaddig érvényes, amíg egy másik ASSUME utasítással mást nem mondunk az illető regiszterről.

A GROUP utasítással csoportosíthatjuk a szegmenseinket:

G_nev	GROUP S_név1[, S_név2...]

Az egy csoportba sorolt szegmensek a memória egy szegmensébe kerülnek. Ha ilyenkor az ASSUME utasításban a csoport nevét adjuk meg, és ennek megfelelően állítjuk be a bázis regisztert, akkor a csoport minden szegmensének minden elemére tudunk hivatkozni. Ilyenkor egy változó OFFSET-je és effektív címe (EA) nem feltétlenül egyezik meg, pl.:

GRP		GROUP		ADAT1,ADAT2

ADAT1	SEGMENT		para public ’data’

A		dw			1111h

...

ADAT1	ENDS

ADAT2	SEGMENT		para public ’data’

W		dw			2222h

...

ADAT2	ENDS

code		segment		para public ’code’

ASSUME		CS:code, DS:GRP, SS:stack, ES:nothing

...

MOV		SI,OFFSET W	; SI  W offset-je: 0

; az ADAT2 szegmens elejétől mért távolság

MOV		AX,[SI]		; AX  1111h,

; de!!!

LEA		SI, W		; SI  effektív címe:

; a GRP szegmens csoport elejétől mért távolság

MOV		AX,[SI]		; AX  2222h.

...

Globális szimbólumok

A több modulból is elérhető szimbólumok.

Ha egy szimbólumot globálissá kívánunk tenni, akkor PUBLIC-ká kell nyilvánítanunk annak a modulnak az elején, amelyben a szimbólumot definiáljuk:

PUBLIC	szimb1[, szimb2...]

Azokban a modulokban, amelyekben más modulban definiált szimbólumokat is használni szeretnénk, az ilyen szimbólumokat EXTRN-né kell nyilvánítanunk:

EXTRN	szimb1:típus1[, szimb2:típus2...]

A globális szimbólumok lehetővé teszik, hogy a programjainkat modulokra bontva készítsük el. Az egyes modulok közötti kapcsolatot a globális szimbólumok jelentik.

INCLUDE utasítás

INCLUDE	File_Specifikáció

hatására az assembler az INCLUDE utasítás helyére bemásolja az utasítás paraméterében specifikált szöveg file-t.

Az INCLUDE-olt file-ok is tartalmazhatnak INCLUDE utasítást.

Ha makró definícióinkat a MyMacros.i file-ba kívánjuk összegyűjteni, akkor célszerű ezt a file-t így elkészítenünk:

IFNDEF MyMacros_i

MyMacros_i	= 1

...		;; makró, struktúra definíciók, EXTRN szimbólumok

ENDIF

Ekkor a MyMacros.i file legfeljebb egyszer kerül bemásolásra, mert az összes további esetben a feltételes fordítás feltétele már nem teljesül.

A .-ot _-sal helyettesítettük!

A legtöbb include file-ban ezt a konvenciót alkalmazzák.

Lista vezérlési utasítások

TITLE		cím

A fordítás során keletkező lista minden oldalán megjelenik ez a cím . Egy modulon belül csak egyszer alkalmazható.

SUBTITLE		alcím

Többször is előfordulhat egy modulon belül. A program lista minden oldalán – a cím alatt – megjelenik az utolsó SUBTITLE utasításban megadott alcím .

PAGE		[op1][,op2]

- Paraméter nélkül lapdobást jelent.

- Ha egyetlen paramétere van és az egy + jel, akkor a fejezet sorszámát növeli eggyel, és a lapszámot 1-re állítja.

- Ettől eltérő esetekben op1 az egy lapra írható sorok (10op1255), op2 az egy sorba írható karakterek számát jelenti (60op2132). Ha valamelyik paramétert nem adjuk meg, akkor természetesen nem változik a korábban beállított érték. A sorok száma kezdetben 66, a karaktereké 80.

A TITLE, a SUBTITLE és a PAGE egy elkészült programcsoport végső papír-dokumentációjának jól olvashatóságát segíti.

A programfejlesztés során ritkán készítünk program listákat.

NAME		név

A modul nevét definiálhatjuk vele. A szerkesztő ezt a nevet fogja használni. Ha nem szerepel NAME utasítás a modulban, akkor a TITLE utasítással megadott cím a modul neve. Ha ez sincs, akkor a file nevének első 6 karaktere lesz a modul neve.

COMMENT	határoló_jel szöveg határoló_jel

Segítségével több soros kommentárokat írhatunk. Az assembler a COMMENT utáni első látható karaktert tekinti határoló_jel-nek, és ennek a jelnek az újabb előfordulásáig minden kommentár. Nyilvánvaló, hogy a belsejében nem szerepelhet határoló_jel.

%OUT		szöveg

Amikor ehhez az utasításhoz ér a fordítóprogram, akkor a paraméterként megadott szöveg-et kiírja a képernyőre.

.RADIX	számrendszer_alapja

Ha programban egy szám nem tartalmaz számrendszer jelölést, akkor az illető számot ebben a számrendszerben kell érteni (alapértelmezésben decimális).

.LIST

Engedélyezi a forrás- és tárgykódú sorok bekerülését a lista file-ba (alapértelmezés).

.XLIST

Tiltja a forrás- és tárgykódú sorok bekerülését a lista file-ba. Jól használható arra, hogy INCLUDE előtt tiltsuk a listázást, utána .LIST -el újra engedélyezzük, és ezzel az INCLUDE file-ok többszöri listázását elkerüljük.

.LFCOND

Minden feltételes blokk kerüljön listára.

.SFCOND

Csak a teljesülő feltételes blokkok kerüljenek listára (alapértelmezés).

.TFCOND

Vált a két előző listázási mód között.

.CREF

Készüljön kereszthivatkozási (cross-reference) tábla (alapértelmezés). Ez a tábla azt a célt szolgálja, hogy könnyen megtaláljuk az egyes változókra történő hivatkozásokat a programban.

.XCREF

Ne készüljön kereszthivatkozási tábla.

.LALL

Kerüljön listára a makró hívások kifejtése.

.SALL

Ne kerüljön listára a makró hívások kifejtése.

.XALL

A makró hívások kifejtéséből csak a kódot generáló rész kerüljön listára (alapértelmezés).

END		kifejezés

A modul végét jelzi, kifejezés a program indítási címe. Ha a programunk több modulból áll, akkor természetesen csak egy modul végén adhatunk meg kezdő címet.

Assembler

egy sor olvasása

a beolvasott sor fordítása

a lefordított utasítás az object file-ba

a sor és a lefordított utasítás a lista file-ba

Előre hivatkozási probléma.

Megoldási lehetőség:

- Az assembler kétszer olvassa a program szövegét (két menet). Az első menet célja összegyűjteni, táblázatba foglalni a szimbólum definíciókat, így a második menet idején már minden (a programban definiált) szimbólum ismert, tehát a második menetben már nem jelentkezik az előre hivatkozás problémája.

- Valahogy megpróbálni a fordítást egy menetben. Késleltetni a fordítást ott, ahol előre hivatkozás van, pl. táblázatba tenni a még le nem fordított részeket. A menet végén már minden szimbólum ismert, ekkor feldolgozni a táblázatot. Esetleg minden szimbólum definíciót követően azonnal feldolgozni a szimbólumra vonatkozó korábbi hivatkozásokat.

Mindkét esetben szükség van szimbólum tábla készítésére, de az utóbbi megoldásban a még le nem fordított utasítások miatt is szükség van táblázatra. További nehézséget jelent, hogy nem sorban készülnek el a tárgy kód  (object code) utasításai, ezért ezeket pl. listába kell helyezni, majd rendezni a listát, és csak ezután történhet meg az object és a lista file elkészítése.

Manapság a legtöbb assembler két menetben működik.

Két menetes assembler, első menet

Legfontosabb feladata a szimbólum tábla felépítése.

A szimbólum tábla:

| A szimbólum neve | értéke | egyéb információk |
| --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |

érték:	– címke címe,

– változó címe,

– szimbolikus konstans értéke.

egyéb információk:

–  típus,

–  méret,

–  szegmens neve, amelyben a szimbólum definiálva van,

–  relokációs flag,

–  ...

Literál: pl. az IBM 370-es gépcsaládon:

L		14,=F’5’	; Load register 14 az 5-ös

; Full Word konstanssal

Többek között a literálok gyakori használata vezetett a közvetlen operandus megadás kialakulásához és elterjedéséhez.

Egy lehetséges operációs kód tábla egy részlete:

| mnemonic | op1 | op2 | kód | hossz | osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | – | – | 37 | 1 | 6 |
| ADD | reg8 | reg8 | 02 | 2 | 10 |
| ADD | reg16 | reg16 | 03 | 2 | 11 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| AND | reg8 | reg8 | 22 | 2 | 10 |
| AND | reg16 | reg16 | 23 | 2 | 11 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

procedure ElsőMenet;	 Egyszerű assembler 1. menet, vázlat

const méret = 8; EndUtasítás = 99;

var

HelySzámláló, osztály, hossz, kód: integer;

VanInput: boolean;

szimbólum, literál, mnemo: array[1..méret] of char;

sor: array[1..80] of char;

begin

Előkészítés;

TáblákIinicializálása;

HelySzámláló := 0;

VanInput = true;

while VanInput do begin 			sorok feldolgozása

SorOlvasás(sor);

Megőrzés(sor);

if NemKomment(sor) then begin		nem kommentár sor

SzimbólumDef(sor, szimbólum);

if szimbólum[1]  ’ ’ then	    szimbólum definíció

ÚjSzimbólum(sor, szimbólum, HelySzámláló);

LiterálKeresés(sor, literál);

if literál[1]  ’ ’ then

ÚjLiterál(literál);

Hossz := 0;

OpKódKeresés(sor, mnemo);

OpKódTáblában(sor, mnemo, osztály, kód);

if osztály  0 then		     	nem létező utasítás

PszeudoTáblában(sor, mnemo, osztály, kód);

if osztály  0 then HibásOpKód;

hossz := típus(osztály); 		az utasítás hossza

HelySzámláló := HelySzámláló + hossz;

if osztály = EndUtasítás then begin

VanInput := false;

LiterálTáblaRendezés;

DuplikátumokKiszűrése;

Lezárások;

end;

end; 	nem kommentár

end; 		while VanInput

end; 		első menet

OpKódKeresés eljárás triviális, mindössze az a feladata, hogy a sor-ban az első szóköz után a látható karaktereket a következő szóközig terjedően mnemo-ba másolja.

OpKódTáblában eljárás meglehetősen bonyolult, az operandusok elemzésével kell megállapítania, hogy az utasítás melyik osztály-ba tartozik. Látszólag feleslegesen határozza meg a kód-ot, de a többi feladata mellett ez már nagyon egyszerű, és így ez a függvény a második menetben változtatás nélkül alkalmazható.

Az OpKódTáblában eljárás nem alkalmas pl. az ORG pszeudo utasítás feldolgozására! Nem ismeri a HelySzámláló-t.

A SorOlvasás(sor); Megőrzés(sor); arra utal, hogy a második menetben olvashatjuk az első menet eredményét. Pl. az első menet folyamán szokás elvégezni az INCLUDE utasításokhoz, a makró definíciókhoz és makró hívásokhoz tartozó feladatokat.

Az Előkészítés valami ilyesmi lehet:

Push(NIL);				sehova mutató pointer a verembe

InputFileNyitás;

p = ProgramSzövegKezdete;

...

A továbbiak során p mutatja a következő feldolgozandó karaktert.

A SorOlvasás eljárás:

begin

while p = EOF do begin

Pop(p);

if p = NIL then ENDHiba;			   nincs END utasítás

end;

EgySorOlvasás(sor);

end;

Ha sor történetesen INCLUDE utasítás, akkor az EgySorOlvasás eljárás ezt a következőképpen dolgozhatja fel:

Push(p);

IncludeFileNyitás;

p = IncludeSzövegKezdete;

procedure MásodikMenet; Egyszerű assembler 2. menet, vázlat

const méret = 8; EndUtasítás = 99;

var

HelySzámláló, osztály, hossz, kód, object: integer;

VanInput: boolean;

szimbólum, mnemo: array[1..méret] of char;

sor: array[1..80] of char;

operandusok[1..3] of integer;  op1, op2, címzési mód byte

object: [1..10] of byte;

begin

Előkészítés2;

HelySzámláló := 0;

VanInput = true;

while VanInput do begin 			sorok feldolgozása

SorOlvasás2(sor) ;

if NemKomment(sor) then begin		nem kommentár sor

SzimbólumDef(sor, szimbólum);

if szimbólum[1]  ’ ’ then		szimbólum definíció

SzimbólumEllenőrzés(sor, szimbólum, HelySzámláló);

hossz := 0;

OpKódKeresés(sor, mnemo);

OpKódTáblában(sor, mnemo, osztály, kód);

if osztály  0 then				nem létező utasítás

PszeudoTáblában(sor, mnemo, osztály, kód);

if osztály  0 then HibásOpKód2; Most készül a lista!

case osztály of

0: hossz := fordít0(sor, operandusok);

1: hossz := fordít1(sor, operandusok);

...

end;

Összeállítás(kód, osztály, operandusok, object);

ObjectKiírás(object);

Listázás(HelySzámláló, object, sor);

HelySzámláló := HelySzámláló + hossz;

if osztály = EndUtasítás then begin

VanInput := false;

Lezárások2;

end;

end;		nem kommentár

end;		while VanInput

end;			második menet

Összeállítás		=	   assemble

Az assembler számos hibát ismerhet fel:

- használt szimbólum nincs definiálva,

- egy szimbólum többször van definiálva,

- nem létező operációs kód,

- nincs elegendő operandus,

- túl sok operandus van,

- hibás kifejezés (pl. 9 egy oktális számban),

- Illegális regiszter használat,

- típus hiba,

- nincs END utasítás,

- ...

Számos olyan hibát azonban, melyet a magasabb szintű nyelvek fordítói könnyen felismernek – vagy egyáltalán elő se fordulhatnak – az assembler nem tud felderíteni:

- az eljárás hívás paramétereinek típusa nem megfelelő,

- a regiszter mentések és helyreállítások nem állnak „párban”,

- hibás vagy hiányzik a paraméterek vagy a lokális változó terület ürítése a veremből,

- A hívás és a hívott eljárás helyén érvényes ASSUME-ok ellentmondásosak (nem feltétlenül hiba, de az lehet),

- ...

Az object file nemcsak a lefordított utasításokat tartalmazza, hanem további – a szerkesztőnek szóló – információkat is.

Makró generátor

Feladata a makró definíciók megjegyzése (pl. makró táblába helyezése) és a makró hívások kifejtése. Általában az assembler első menetében működik.

Makró definíciók felismerése

Amennyiben az assembler a forrás szöveg olvasása közben makró definíciót talál (ezt könnyű felismerni a műveleti kód részen lévő MACRO szó alapján), akkor a makró definíció teljes szövegét – az  ENDM  műveleti kódot tartalmazó sor végéig – elhelyezi a makró táblában. A felismerést és a tárolást a SorOlvasás  vagy a PszeudoTáblában eljárás végezheti.

Makró hívások kifejtése

Az

OpKódTáblában(sor, mnemo, osztály, kód);

if osztály  0 then		     nem létező utasítás

PszeudoTáblában(sor, mnemo, osztály, kód);

programrész után be kell szúrni az

if osztály  0 then	   nem létező pszeudo utasítás

MakróTáblában(sor, mnemo, osztály, kód);

sorokat. A eljárás feladata a makró hívás felismerése és a makró helyettesítés is. A kifejtett makró egy pufferbe kerül, a puffer tartalma az INCLUDE utasításnál látottakhoz hasonlóan illeszthető a program szövegébe. A makró kifejtés a következő programrészt hajtja végre ciklikusan:

EgySzóOlvasásaAMakróTörzsből;

if FormálisParaméter then

AMegfelelőSorszámúAktuálisParaméterÁtmásolása;

else

ASzóÁtmásolása;

ElválasztójelFeldolgozása;

Az ElválasztójelFeldolgozása legtöbbször az elválasztójel másolását jelenti, de a makró definícióban különleges szerepet játszó karakterek esetén ettől eltérő – magától értetődő – speciális feladatot kell végrehajtani.

A LOCAL utasítás feldolgozásához a makró generátor egy 0 kezdeti értékű változót használ. Makró híváskor a LOCAL utasításban szereplő szimbólumot, és az összes előfordulását a makró törzsben ??xxxx alakú azonosítóval helyettesíti, ahol xxxx a változó aktuális értéke hexadecimális számrendszerben. A változó értékét minden a LOCAL utasításban szereplő szimbólum feldolgozása után 1–gyel növeli.

Szerkesztő

A következő feladatokat kell megoldania:

- az azonos nevű és osztályú szegmens szeletek egymáshoz illesztése a szegmens szeletek definíciójában megadott módon,

- a GROUP pszeudo utasítással egy csoportba sorolt szegmensek egymás után helyezése,

- a relokáció elvégzése,

- a külső hivatkozások (EXTRN) feloldása.

Két menetben dolgozik, az első menetben táblázatokat készít, a második menetben az elhelyezett információk alapján elvégzi a szerkesztést.

A térkép (map) szegmens szeletenként egy sort tartalmaz:

| modul név | szegmens név | osztály | illesztés típusa | kombinációs típus | hossz | kezdőcím | relokációs konstans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

A kezdőcím és a relokációs konstans csak az első menet végén kerül kitöltésre.

A globális szimbólum tábla a PUBLIC változókból:

| modul név | szegmens név | szimbólum | típus | cím |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... |

A PUBLIC utasítás nem tartalmazza a típust és a szegmens nevét, de az assembler ismeri, és el tudja helyezni az object modulban. A cím a táblázat összeállításakor még relokálatlan címet jelent. Az első menet végén ebben a táblázatban is elvégezhető a relokáció.

Az assembler az EXTRN utasítás alapján a következő információt adja át:

|  |  | hivatkozás1 |  | hivatkozás2 |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szimbólum | típus | szegmens név | offszet cím | szegmens név | offszet cím | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Definiálatlan külső hivatkozások.

Moduláris programozás.

Object könyvtárak.

Cím hozzárendelés (binding)

Időosztásos (time sharing) rendszer.

Egy program elindításakor többek között a következő feladatokat kell végrehajtani:

| betöltés | indítás | felfüggesztés | kimentés |
| --- | --- | --- | --- |

a program folytatásakor:

| visszamentés | futtatás | felfüggesztés | kimentés |
| --- | --- | --- | --- |

Általában nem biztosítható, hogy a visszamentett program a memóriának ugyanarra a területére kerüljön vissza, ahol korábban futott!

Ha pl. a programunk egy JMP L ugró utasítást tartalmaz, akkor L-hez valamikor hozzá kell rendelnünk a konkrét címet – bindig = (cím) hozzárendelés.

A cím hozzárendelés különböző időpontokban történhet:

- Program írásakor (gépi kódú programozás): Manapság már ritka. Fellelhető a szegmens definícióban alkalmazható AT kifejezés kombinációs típusban.

- Fordításkor: pl. szintén az AT kifejezés kombinációs típussal kapcsolatban, ha a szegmensben szimbolikus címzést használnak. Általánosan használt volt, amikor még nem különült el a fordítás és szerkesztés folyamata.

- Szerkesztéskor: Ma ez a cím hozzárendelés egyik legelterjedtebb módja. Általában ez valósul meg az assembly programokban is.

- Betöltéskor: Ekkor a betöltő átveszi a szerkesztő feladatainak egy részét, pl. a FAR típusú cím konstansok értékének kiszámolását, hiszen ezek értéke a betöltés helyétől függ. A program betöltése valamivel hosszabb időt vesz igénybe, előnye viszont, hogy a betöltési cím tetszőleges lehet.

- A címzéshez használt bázis regiszter kitöltésekor: Ez a módszer már biztosítja az időosztásos rendszerben futtatható alakú programok elkészítését. A FAR címek nagy problémát jelentenek. A program áthelyezésekor módosítandók a FAR címek.

Megfelelően kialakított hardver: pl. a Motorola 680x0 processzor család rendelkezik egy program bázis regiszterrel. Minden utasítás tartalmaz egy bitet, hogy a benne szereplő hivatkozás módosítandó-e a program bázis regiszterrel.

- Az utasítás végrehajtásakor: Ehhez a cím hozzárendelést két lépésben valósítják meg. Először a szimbolikus címet virtuálissá alakítják (történhet pl. fordítási vagy szerkesztési időben), majd a virtuális címet fizikai címmé. Ez utóbbi a lap (page) tábla kitöltésekor, tehát gyakran az utasítás végrehajtásának megkezdése után történik. Amikor ugyanis a hivatkozott lap még nincs a memóriában, akkor azt az utasítás végrehajtása előtt be kell tölteni, a lap táblának a megfelelő elemét módosítani kell (cím hozzárendelés), majd ezután történhet a megkezdett utasítás végrehajtásának befejezése.

Dinamikus szerkesztés

Nagyméretű programokban bizonyos eljárások csak nagyon ritkán szükségesek.

Csatoló táblázat (Linkage Segment): minden esetleg szükséges eljáráshoz egy csatoló blokkot (strukrúrát) tartalmaz.

CSAT_STR		STRUCT

CIM			DD	FAR PTR CSATOLO	; csatoló program FAR címe

NEV			DB	’        ’		; 8 szóköz karakter

CSAT_STR		ENDS

Pl. az ALFA eljáráshoz az:

ALFA		CSAT_STR		<, ’ALFA’>

csatoló blokk tartozhat. A dinamikusan szerkesztendő ALFA eljárás hívása pl. a következő módon történhet:

MOV		BX, OFFSET ALFA

CALL		[BX].CIM

Első híváskor a CSATOLO kapja meg a vezérlést. A csatolandó eljárás neve a [BX].NEV címen található. A név alapján betölti és a programhoz szerkeszti a megfelelő eljárást.

Használja és módosítja a program szerkesztésekor készült térképet (map) és a globális szimbólumok táblázatát.

Szokásos megszorítás: pl. a csatolandó eljárás nem tartalmazhat EXTRN utasítást, egyetlen, a memóriába bárhová betölthető modulból áll. Ekkor a szerkesztés magára a betöltésre, és ennek a tényét rögzítő adminisztrációra egyszerűsödik.

A szerkesztés végeztével CIM -et a most a programhoz szerkesztett eljárás kezdőcímére változtatja, és erre a címre adja a vezérlést (JMP	[BX].CIM).

További hívások esetén a CSATOLO közbeiktatása nélkül azonnal végrehajtásra kerül az imént csatolt eljárás.

Továbbfejlesztés: a csatoló paraméterként kapja meg a felhívandó eljárás nevét. A csatoló program hozhat létre egy csatoló táblázatot. A csatoló a táblázatban ellenőrzi, hogy csatolva van-e a kívánt eljárás. Ha nincs, akkor elvégzi a csatolást, ha pedig csatolva van, akkor közvetlenül meghívja az eljárást.

Menü vezérelt rendszer esetében, ha a kiválasztott menü elemhez tartozó szövegből generálni lehet az – esetleg csatolandó, majd – végrehajtandó eljárás nevét és az eljárást tartalmazó file nevét, akkor a program bővítését, javítását a megfelelő file-ok hozzáadásával vagy cseréjével és a menü szöveg file-jának cseréjével akár üzemelés közben is elvégezhetjük.

A csatolt program törlése.

Programok hangolása

| ## Két operációs rendszer | MULTICS | TSS/67 |
| --- | --- | --- |
| Alkalmazott programozási nyelv | 95%-ban PL/I | assembly |
| Program lista | 3.000 oldal | 30.000 oldal |
| Programozók száma | 50 | 300 |
| Költség | 10 millió $ | 50 millió $ |

Egy programozó néhány évig egy nagyobb feladaton dolgozva havi átlagban csak kb. 100-200 (!!) ellenőrzött utasítást ír, függetlenül az alkalmazott programozási nyelvtől, és egy PL/I utasítás 5-10 assembly utasításnak felel meg.

Sokkal gyorsabb TSS/67 ?

Irodalmi adatok alapján azt lehet mondani, hogy (hangolás előtti) nagyobb programok 1%-a felelős a program futási idejének kb. 50%-áért, 10%-a a 90%-áért.

Program hangoláson azt a folyamatot értjük, amikor megállapítjuk a kritikus részeket, és ezek gyorsításával az egész program futását felgyorsítjuk.

A kritikus részek felderítése.

Tételezzük fel, hogy ugyanannak a feladatnak a megoldásához assemblyben 5-ször annyi utasításra (és időre) van szükség, mint probléma orientált nyelv esetén, és az elkészült program 3-szor olyan gyors. A probléma orientált nyelven készült változatának kritikus 10%-át assemblyben újra programozzuk. A költségek és futási idők alakulását az alábbi táblázat mutatja:

|  | programozó év | futási idő (ms) |
| --- | --- | --- |
| Assembly nyelv | 50 | 333 |
| Probléma orientált nyelv | 10 | 1000 |
| Hangolás előtt a kritikus 10% | 1 | 900 |
| a többi 90% | 9 | 100 |
| Összesen | 10 | 1000 |
| Hangolás után a kritikus 10% | 1+5 | 300 |
| a többi 90% | 9 | 100 |
| Összesen | 15 | 400 |

- A program probléma orientált nyelven történő elkészítésének és hangolásának ideje (és költsége) kb. harmada annak, mintha az egészet assemblyben készítenénk,

- a sebessége csak 20%-kal gyengébb.

A MASM fordító használata

Részletes információt kapunk a MASM parancs paramétereiről és a használható opciókról:

MASM /HELP

A parancs általános alakja:

MASM /options S(.asm),O(.obj),L(.lst),C(.crf);

a zárójelben a feltételezett file kiterjesztések szerepelnek.

S a source, O az object, L a lista, C a kereszt hivatkozási file neve.

Ha O-t, L-et, vagy C-t nem adjuk meg, de a ,-t vagy a ;-t kitesszük, akkor ezek a file nevek S alapján generálódnak. Ha sem ,-t sem ;-t nem írunk, esetleg S-et sem adjuk meg, akkor a fordító rákérdez a meg nem adott paraméterekre.

A LINK szerkesztő használata

Információ a LINK parancs paramétereiről és a használható opciókról:

LINK /?

A parancs lehetséges alakjai:

LINK /options O(.obj),E(.exe),M(.map),L(.lib);

LINK @parameters

a zárójelben a feltételezett file kiterjesztések.

O az object, E a futtatható program, M a lista (memória térkép, map) és L a programhoz szerkesztendő könyvtár file neve.

+ jellel összekapcsolva több összeszerkesztendő object file nevét adhatjuk meg, ezek közül az első nevéből generálódik a futtatható program és a térkép neve, ha E-t illetve M-et nem adjuk meg, de a ,-t vagy ;-t kiírjuk.

+ jellel összekapcsolva több könyvárat is felsorolhatunk. Ha L-et hagyjuk üresen, akkor nem kérjük könyvtár hozzászerkesztését a programhoz. Ha sem ,-t sem ;-t nem írunk, esetleg O-t sem adjuk meg, akkor a szerkesztő rákérdez a hiányzó paraméterekre.

A szerkesztő hívásának másik alakjában a parameters file tartalmazza a szükséges paramétereket. Ez azon kívül, hogy – parameters elkészítése után – kényelmes, lehetővé teszi, hogy olyan hosszú paraméterezést is használhassunk, ami nem fér el egy sorban.

Megjegyzés: A LINK bizonyos verziói számára további információk is megadhatók (<deffile>, Definitions File). Ezt a paramétert általában üresen hagyhatjuk (ENTER-rel válaszolhatjuk meg). Ha mégis szükség lenne rá – pl. DOS alatt WINDOWS alá szerkesztünk programot – akkor az aktuális verzió leírásában találhatjuk meg a szükséges információkat.

A DEBUG program használata

DEBUG /?

parancs hatására információt kapunk a DEBUG program indítási lehetőségeiről, ha már elindítottuk, és a DEBUG kész újabb parancsot fogadni (ezt a  –  promt jelzi), akkor ? gépelésével kaphatunk információt a lehetséges parancsokról.

A program betöltése:

DEBUG FileSpecifikáció

T[=cím] hatására (cím -től) egyetlen, T[=cím]  érték hatására érték számú utasítást hajt végre a DEBUG.

G[=cím]  hatására a program nyomkövetés nélküli futása kezdődik (cím -től).

G[=cím] töréspont [,töréspont]...  Ha a vezérlés valamely töréspontra adódik, akkor a nyomkövetés nélküli futás megszakad.

Minden G parancs esetén csak az aktuálisan megadott töréspontok érvényesek!

A DEBUG minden leállásakor vagy az R parancs hatására hexadecimálisan kiírja az összes regiszter tartalmát, STATUS bitjeit szimbolikusan az alábbi táblázat szerint:

| flag | 1 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Overflow | OV | NV |
| Direction | DW | UP |
| Interrupt | EI | DI |
| Sign | PL | NG |
| Zero | ZR | NZ |
| Auxiliary Carry | AU | NA |
| Parity | PO | PE |
| Carry | CY | NC |

a soron következő utasítás címét és magát az utasítást.

Az A[cím] parancs segítségével közvetlenül a memóriába írhatjuk (cím -től) az utasításokat. Az így beírt utasításokban nem szerepelhetnek szimbólumok, ezért pl. egy változó tartalmára úgy hivatkozhatunk, hogy [] -be tesszük a változó címét.

Az explicit szegmens megadást az utasítás elé kell írni, pl.:

ES:MOV AX, 34F[SI][BX]

A DEBUG programból a Q paranccsal léphetünk ki.

# Ajánlott irodalom

Máté Eörs: Assembly programozás

NOVADAT BT, 1999, 2000

Macro Assembler for the MS-DOS Operating system 5.0

### Programmer’s Guide, Microsoft

Barry B. Brey: The Intel microprocessors 8086/8088, 80186, 80286, 80386, and 80486 Architecture, Programming, and Interfacing

Prentice-Hall International, Inc, 1994

Barry B. Brey: 8086/8088, 80286, 80386, and 80486 Assembly Language Programming

Macmillan Publishing Company, 1994

Kiss Zoltán - Tóth Bertalan: IBM PC assembly összefoglaló és példatár, Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, 1991

Pethő Ádám: IBM PC/XT assembly alapismeretek

SZÁMALK, 1987

Andrew S. Tanenbaum: Structured Computer Organization

Prentice-Hall International, Inc, 1999