Orvosi képfeldolgozás

| A leképezés tárgya |  |
| --- | --- |
| Leképezés |  |
| Képfeldolgozás |  |
| Felismerés |  |
| Leletezés |  |
| Diagnosztizálás |  |
| Terápia |  |

Minden lépésben információ vesztés következik be!

Cél: az összes információ veszteség minimalizálása.

## A leképezés fizikai alapjai

Fény, fénykép, mikroszkóp

Röntgen sugárzás (x-ray) 
        Röntgen (1895),
        CT (1963)

 sugárzás
        Hevesy György (1923),
        H.O. Anger     kamera (1958),
        SPECT  (1970),

PET (1962),

# Termogtáfia

Hang

Ultrahang (1950)

Mágneses rezonancia (MR, korábban NMR) (1973)

Elektromágneses hullámok

Energia   Frekvencia  Hullámhossz

(eV)            (Hz)              (m)

1010                       1025                         10-16

109                         1024                         10-15

 sugárzás (NM)

108                         1023                         10-14

107                         1022                         10-13

106                         1021                         10-12

röntgen sugárzás (NM)

105                         1020                         10-11

104                         1019                         10-10

103                         1018                         10-9

ultra ibolya

102                         1017                         10-8

101                         1016                         10-7

látható fény

100                         1015                         10-6

infra vörös

10-1                        1014                         10-5

10-2                        1013                         10-4

10-3                        1012                         10-3

mikro hullám

10-4                        1011                         10-2

10-5                        1010                         10-1

10-6                        109                           100

10-7                        108                           101

10-8                        107                           102

rádió hullám (MR)

10-9                         106                          103

10-10                       105                           104

10-11                       104                           105

10-12                       103                           106

Elektromágneses sugárzás

# Quantált. Egy quantum (foton) egyértelműen jellemezhető az

# energiájával,

# frekvenciájával,

# hullámhosszával.

# Foton keletkezhet:

# Gerjesztés révén, a gerjesztés történhet

# ionizáló,

# elektromágneses,

# részecske sugárzás,

# ,  (=e- ),  (=elektromágneses sugárzás), pozitron (=e+ ), …

# hőmozgás (látható fény) hatására.

# Gerjesztés

# elektron          gerjesztés(2) közben foton kibocsátás

# héjak

gerjesztés(1)

K

L

M

# atommag                                       		           N

O

P                                  optikai színkép

# Energia szintek

# …

# O

N

M

# L     L   …

L

K    K    …

K

# Radioaktív bomlás

# Természetes radioaktivitás (spontán bomlás)

# Instabil atommag   , , , pozitron, … sugárzás

# Mesterséges radioaktivitás: atommagot bombázunk nagy energiájú részecskékkel, az atommag átalakul. Ha az új atommag instabil, akkor spontán bomlik.

# Pozitron megsemmisülés: Ha egy pozitron nem túl hevesen ütközik egy elektronnal, akkor eredeti minőségükben megsemmisülnek, és két – egymással ellentétes irányba haladó 511 KeV -os  foton keletkezik.

 511 KeV

e -

 511 KeV

e+

Röntgen cső

Anód feszültség

                                                                                                                     +

röntgen sugárzás

katód                                                                                                   anód

fűtő feszültség

elektrosztatikus

„lencse”

elektron sugárzás

# Az izzítás hatására elszabaduló elektronok a katód negatív töltése miatt gyorsulva mozognak az anód felé, és nagy energiával csapódnak az anódba. Az anód atomjait ionizálják (gerjesztés). A (belső) elektronhéjról  kilökött elektron egy külső pályáról pótlódik, miközben a pályák közötti energia különbségnek megfelelő, nagy energiájú foton keletkezik  (röntgen sugár, X-ray).

Linear Attenuation Coeffitient (lineáris gyengítési együttható, LAC):

Definíció: Haladjon egy e energiájú foton merőlegesen egy az útjába helyezett egységnyi vastagságú homogén t szövet felé. Ha p annak a valószínűsége, hogy a foton elnyelődés nélkül halad át a szöveten, akkor

1 cm

e energiájú                                                            p valószínűséggel

foton

t szövet

LAC:  te   =  ln(p)        (dimenziója: 1/cm)

Ha Ii  az input és Io  az output foton sűrűség, akkor

te   =  ln(p)  =  ln(Io / Ii )  =  ln(Ii / Io),

pl.     viz73KeV   = 0.19 / cm

Relative Linear Attenuation:   te    ae , ahol   a   a kalibráló szövet

(általában víz vagy levegő).

Könnyű látni, hogy LAC valóban lineáris:

1 cm  1 cm

e energiájú                                                              p2 valószínűséggel,   . . .

foton

t szövet

ln(Ii,in / Ii,out) = i x i                                                                i = (x i),

ln(Ii,in )  ln(Ii,out) = (xi )x i ,

mivel   Ii,out = Ii+1,in ,                               x 0                x i                       x n-1

IS                      . . .                 . . .                     ID

I0,in              Ii,in    Ii,out=Ii+1,in         In-1,out

In,in

n -1                                 n -1

ln IS   ln ID =  ln I0,in   ln In,in =    (ln Ii,in   ln Ii+1,in )  =    (xi )x i ,

i=0                                 i=0

ha       x i    0,   akkor a jobb oldal integrálba megy át:

D

ln IS   ln ID =     (x)dx

S

A kép gyengülés (attenuation) útján keletkezik.

Ősi elrendezés:

Sugár forrás           tárgy                film

A kép filmen keletkezik. A leletezés a film alapján történik.

Az előhívás pénz és idő igényes.

Sugár forrás                  tárgy                       kép

Később

Sötétben kell dolgozni, 
nagy a sugárterhelés. 
A szem az ernyőből kilépő fotonoknak csak töredékét érzékeli.

r

Sugár forrás     tárgy      szcintillációs				pupilla

ernyő (*103 )

Az érzékelés hatásfoka, ha Te  0.1, a retina hatásfoka,  e  a pupilla térszöge,  
A  a pupilla területe, r  20 cm, az éles látás távolsága:

 e              A

e  = Te          = Te

4             r2 4

Ezek alapján e  10-5 , de 10-7  – 10-8  a tipikus.

Egy tipikus ernyő kb. 103  –szeresen erősít, tehát N röntgen fotonból kb. N*103  látható foton keletkezik, de ebből csak N*10-2  észlelhető.

Modern elrendezés

Sugár          tárgy         képerősítő     TV kamera   TV

forrás

Képerősítő

kimenő szcintillációs ernyő

anód

elektrosztatikus lencse rendszer

foto katód

bemenő szcintillációs ernyő

látható fény foton

az output ernyőn

105

104   látható fény foton kibocsátás

az input ernyőn

103

102

elektron kibocsátás

101                                   a foto katódból

a megfigyelt fotonok

100

elnyelt röntgen                                                                      száma

10-1   foton az ernyőn

10-2

Szóródás

Koherens: a foton egy atommal történő ütközés után változatlan energiával, de más irányban halad tovább.

Fotoelektromos: a foton egy erősen kötött elektront kilök a pályájáról. Az elektron kinetikus energiája eltűnik az anyagban. Az elektron hiány egy viszonylag nagy energiájú pályáról pótlódik, miközben az energia többlet foton formájában kisugárzódik.

Compton: a foton kevéssé kötött vagy szabad elektronnal ütközve energiájának és impulzusának egy részét átadja az elektronnak, kisebb energiával és a korábbi irányától eltérő irányban halad tovább.

foton

E’

E                         

foton                       

v            

 elektron

    (cm2 / g)                  víz		az emberi szövet „víz szerű”!

1

0.5

eredő

0.2

compton

0.1

0.05

fotoelektromos

0.02

koherens

0.01

10     20          50      100          200         500       1000    KeV

    (cm2 / g)            ólom	Nehéz fémek esetén más a helyzet

50

20    L él                fotoelektromos

10

5          koherens

2

1

0.5                                      K él

0.2         compton

0.1

10     20          50      100          200         500       1000  KeV

Az L illetve K él azoknak az energiáknak felel meg, amely

az L illetve K elektron héjon  lévő elektron kilökéséhez szükséges.

A Compton szórt fotonok energiája

a szóródás szögétől függően:

| ### KeV | 300 | 600 | 900 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 24.9 | 24.4 | 24 | 23 |
| 50 | 49.6 | 47.8 | 46 | 42 |
| 75 | 74.3 | 70 | 66 | 58 |
| 100 | 98.5 | 91 | 84 | 72 |
| 150 | 146 | 131 | 116 | 95 |
| 1000 | 794 | 508 | 341 | 205 |

A szóródásának két káros hatása is van:

- Determinisztikus: Csökken a kontraszt.

- Statisztikus: Csökken a jel – zaj viszony (Signal to Noice Ratio).

Áthaladt (transmitted) intenzitás: It

Szórt (scattered) intenzitása: Is

Kontraszt: C =  intenzitás / a környezet intenzitása

A csökkent kontraszt:  (C*It + Is) /(It + Is) = C* (1 + Is / It)-1   +  Is /(It + Is)

Kontraszt redukciós faktor: (1 + Is / It)-1						    kicsi

Az áthaladt fotonok száma/pixel: N

A szórt fotonok száma/pixel: Ns

A detektálás hatásfoka: 

Jel              C  N                      N

SNR =             =                         =  C

Zaj           N +  Ns            1 + Ns /N

A szóródás hatásának kiküszöbölése 
energia diszkriminációval:

Csak akkor lehetséges, ha a sugárzás 
mono energiás és a szórt sugárzás energiája 
lényegesen kisebb, mint a nem szórt sugárzásé.

A tárgy és a detektor közötti távolság növelésével szórt fotonok aránya csökken:

R

1.0

tárgy

0.8													 			    ernyő

0.6													S

0.4

0.3

0.2

0.0

0.01            0.1   0.2   0.5   1.0    2.0   5.0     10    S/R

Csak párhuzamos sugárzás esetén használható. Pontforrás esetén a detektor felszínét növelni kellene (drága).

Kollimátor alkalmazásával:

detektor                     detektor                         vonal detektor

### Torzítás

#### A tárgy nagyítása                                                              A forrás nagyítása

forrás      tárgy             kép                                                   A tárgy egy pontja

z                                                                                           z

d                                                                                            d

nem pontforrás

M = d / z                                                                              m = (d – z) / z

A kép elmosódottá válik!

d: a forrás és a kép távolsága

z: a forrás és a tárgy távolsága

Ha a forrás, a tárgy és a kép egymással párhuzamos síkokban helyezkedik el, akkor a kép konvolúcióval keletkezik:

kép = < a forrás képe >    < tárgy képe >

A tárgy nagyítási faktora: 	M = d / z					hasznos lehet

A forrás nagyítási faktora: 	m = (d – z) / z = M - 1		egyértelműen káros

Nagyobb nagyítás esetén nagyobb az elmosódottság is.

A két faktor aránya: M / m = d / (d – z) = 1 + z / (d – z)

Angiográfia, subtraction (kivonásos) angiográfia

Tomográfia, rekonstrukció

Diszkrét tomográfia: A vetületeiből rekonstruálandó képen csak egész értékek fordulhatnak elő (minden számítógépes kép ilyennek tekinthető).

Bináris képek rekonstrukciója: néha két vetület elegendő

2

2

7

6

6

1

1  1   3  4   3   5  5   2

Nem mindig egyértelmű: 							Kapcsoló komponens

2						    2

2						    2

7						    7

6						    6

6						    6

1						    1

1  1   3  4   3   5  5  2                               1  1   3  4   3  5   5   2

Lehetőségek az egyértelműség biztosítására:

- Követelmények a rekonstruálandó alakzatra (pl. összefüggőség, konvexitás)

- Több vetület megadása (kevésbé valószínű megfelelő kapcsoló komponens előfordulása)

Általában: Egy m*n –es rekonstruálandó kép esetén m*n ismeretlent kell meghatározni. Minden vetület egy csomó egyenletet szolgáltat, amelyben csak ezek az ismeretlenek szerepelnek. Ha elegendően sok vetületünk van, az egyenletrendszer megoldható!

Problémák:

- Nagyméretű egyenletrendszer  közelítő megoldás (iteratív rekonstrukció)

- Az egyenletrendszer ellentmondásos  a hiba minimalizálása, lineáris programozási módszerek

- Leállási feltétel

Radon transzformáció (J. Radon: 1917):

u         y

f(x, y)                                         s



x

g(s, )                                                s

R f  (s, ) = g(s, )

g(s, ) –et rögzített   mellett egy változós függvényként ábrázoltuk

x

u cos 

s sin 

s cos 

u sin 

x

s

u

y

u

y

s





                       

R f  (s, ) = g(s, ) =    f(x, y) du  =    f(s cos  – u sin , s sin  + u cos ) du =

-                      - 

D

g(s, ) = ln (IS / ID) =  (u) du

S

D

g(s, ) = ln (IS / ID) =  (u) du

S

S



s

A Radon transzformáció

invertálható!

D

Inverz Radon transzformáció: rekonstrukció

S1       S0     SM-1

s = r sin 

r

Sm                                                        N

 = n 

 = m                                                                     n

 =  + 

0

látótér

detektor szalag

-N

α							α + β

900

900 – (α + β)

β

 = 900 – (900 – (α + β)) = α + β

y

S  sugárforrás                                                        kollimátor

kompenzátor

rekonstruálandó

terület

x

R   referencia

detektor

              D  detektor

A referencia detektor szerepe:

D

  (x) dx = ln (IS(t)) – ln (ID(t)) = ln (IS(t)) – ln (IR(t)) + ln (IR(t)) – ln (ID(t)) =

S

= ln (IS(t) / IR(t)) – ln (ID(t) / IR(t)) = konstans – ln (ID(t) / IR(t))

A kompenzátor szerepe a mérendő érték tartomány csökkentése.

D                D                                     D                   D

  (x) dx =  ( T (x) + C (x) ) dx =  T (x) dx +  C (x) dx

S                 S                                      S                  S

 -tól függő gyári konstans

Tipikus CT szám skála

1000                                  80

990

980

70

…

100                                  60

90

80

70                                  50

60

50

40                                  40

30

20

10                                  30

0

-10

-20                                  20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

…

-700

…

-900

…

-1000

Lágy szövetek

vér

agy

szív

vese

máj

izom

kemény csont

levegő

zsír

tüdő

víz

Becquerel (1896): uránsók láthatatlan sugárzást bocsátanak ki.

I. Curie és Joliot (1934): mesterséges radioaktivitás.

1327
              Al+24
              He→1530
              P+01
              n

utána spontán módon:

1530
              P→1430
              Si+10
              e

Radioaktív bomlás során , , , pozitron, … sugárzás keletkezik.

# Lágy sugárzók:           0 – 150 KeV

Közepes sugárzók: 150 – 450 KeV

Kemény sugárzók: 450 –        KeV

Bomlástörvény:   N = N0 e– t  = N0 0.5 t / T1/2  ,     ahol   T1/2 = ln2 / 

Felezési idő ultra rövid:               –   50 perc

rövid: 50 perc  – 4-5 nap

közepes: 5-6 nap  – 60-70 nap

hosszú: 70 nap   –

99mTc    141 KeV, felezési idő kb. 6 óra,

113mIn   396 KeV, felezési idő kb. 100 perc.

Fizikai – biológiai felezési idő.

Generátor

99mMo    (lassan)       99mTc    (gyorsan)    

0.9% -os Na Cl  (fiziológiás sóoldat)

ólom árnyékoló

99m Mo és

99m Tc

eluáló edény

fiziológiás sóoldat + 99m Tc

 foton detektálása:

- ködkamra (a legkorábbi),

- Geiger-Müller féle számláló,

- szcintilláció,

- félvezető.

A

B

Geiger-Müller féle számláló:      légritka tartály, A és B között feszültség

N

V

megszólalási                      plató                        proporcionális

pont                                                                   szakasz

a feszültség:      túl kicsi,                     optimális,                         túl nagy

Fotoelektron sokszorozó (PhotoMultiplier Tube, PMT):

+  D1                                    +  D3

+   D4

-

fotokatód                                  +  D2

A fotokatódból kilépő elektronok mindegyike átlagban 4-5 szekunder elektront vált ki a D1 elektródából, amelyek hasonló hatást keltenek a D2, majd … elektródákban. Az anódba az elsődlegesen kiváltott elektronok számának 105 – 108 –szorosa csapódik.

Kb. ugyanakkora jel keletkezik minden foton hatására.

A nukleáris medicínában szcintillációval összekapcsolva alkalmazzák.

Szcintillációs detektor

Honnan jött a sugárzás?

- két GM cső (koincidencia),

- árnyékolás (kollimátor).

kollimátor

kollimátor                                  PMT                               DD

jel

alumínium       szcintillációs             árnyékolás               differenciál

lemez                kristály                     (ólom)               diszkriminátor

NaI (Tl)

A jel (impulzus) nagysága kb. arányos a PMT katódját ért fotonok számával, a  foton energiájával. DD csak a megfelelő méretű jeleket engedi át (energia szelekció).

Holtidő:

Ha két foton becsapódás nagyon gyorsan követi egymást, akkor a két jel összemosódik. Holtidő az a   idő, amennyi idő el kell teljen egy impulzus detektálása után, hogy újabb impulzus detektálható legyen.

Teljes felvételi idő:		 T, 		Korrigált impulzus sebesség:   N / (T-N*),

Detektált impulzus szám: N, 		Korrigált impulzus szám:         T * N / (T-N*),

Teljes holtidő:                    N*

detektált                                		  y = x

CPS

a korrekció  kb. 15 - 20% veszteségig elfogadható

detektált CPS

valódi CPS

Üreges mérőhely:

üreg

kristály

PMT

Nincs kollimátor!

Az üregbe helyezett anyag radioaktivitásának mérésére alkalmas.

Álló detektor, pl. renogáf (a vese aktivitásának mérésére):

divergáló 					Egy nagyobb tér rész teljes

kollimátor 					aktivitásának mérésére alkalmas.

Mozgó detektor (scanner):

fókusz

látótér             védő fólia      konvergáló

kollimátor

Kis kiterjedésű tér rész aktivitásának mérésére alkalmas.

Csont sűrűség mérés:

sugár   kollimátor          csont                                               detektor

forrás

Csont sűrűség (Ca tartalom) görbe:

intenzitás

attenuation

vastagság                                                                            cm

Az elnyelődés arányos a Ca tartalommal.

Homogén gyűrű elnyelődési képe

Álló detektor.     Bal-jobb (L-R) shunt mérése:

tüdő

kis vérkör

JP   BP

szív

JK   BK

nagy vérkör

szervezet

Shunt: lyukas a szív bal és jobb oldalát elválasztó fal (septum), ez magzati korban fiziológiás, később kóros. A vér a nagyobb nyomású szívfélből szabadon átáramlik a másik szívfélbe.

Jobb-bal shunt: cianotikus arc.

Bal-jobb shunt: Az aktivitást intra vénásan (IV), hirtelen adják be (bolus).

CPS

tüdő

gamma görbe

tüdő – gamma görbe

T1

gamma görbe

T2

0                                                                                                               sec

Gamma görbe illesztés:        y = a (t - t0)b e-c (t - t0 )

Shunt mérete:  (T1 + T2 ) / T1 = 1 + T2 / T1

Mozgó detektor:

…

Meander pálya

pl. pajzsmirigy leképezésére.

| detektor | előny | Hátrány |
| --- | --- | --- |
| álló | jó időbeli felbontás | nincs (rossz) térbeli felbontás |
| mozgó | jó térbeli felbontás | nincs (rossz) időbeli felbontás, hosszú felvételi idő |

H. O. Anger (1958):

x                                     foton

kristály, látható fény fotonok

PMT1      PMT2

x1              x2

PMT1 alig detektál szcintillációt, majdnem mindet PMT2 detektálja.

a detektált  foton energiája

a becsapódás helyének függvényében

kristály

PMT1      PMT2

Az ötlet:

x

gamma foton      		A szcintillációk zömét

látható fény fotonok		még most is PMT2

kristály					detektálja, de PMT1

fényvezető réteg			most sokkal többet

PMT1       PMT2									detektál, mint a

korábbi elrendezésben.

x1              x2

e				    a detektált  foton			A PMT1 illetve PMT2

e1              e2                  energiája a				által észlelt energia:

becsapódás helyének			e1 illetve e2

függvényében

A foton energiája:

kristály						e = e1 + e2

fényvezető réteg

PMT1      PMT2									A becsapódás helyének

becsült értéke:

x1              x2									x = (e1 x1 + e2 x2 ) / e

Egy-egy gamma kamerában sok (kezdetben 19, majd 37, …) 
PMT helyezkedik el, általában méh-sejt elrendezésben:

PMT –k

e =   ei ,

x =   ei xi / e ,

y =   ei yi / e ,

z = e

Gamma kamera

védő     kollimátor

fólia                                       ólom árnyékolás

X, Y, Z jel

alumínium  kristály                    PMT-k         X, Y, Z

lemez              fényvezető                            kiszámító

réteg

Analóg kamera

Kamera            Differenciál                 A/D                 számítógép

diszkriminátor         konverter

képernyő

Digitális kamera

Kamera          A/D           E           DD           L           H             számítógép

energia               linearitás   homogenitás

korrekció

Kalibráció, korrekció

Kalibráció: a mért eredmény összevetése az elméleti értékkel.

Korrekció: a mérési eredmény olyan módosítása, hogy a mérés az elméleti eredményt szolgáltassa.

N

PMZ korrekció:

KeV

elméleti érték

Többnyire analóg módon történik (potenciométer).

Energia kalibráció (pixelenként):

A felvétel párhuzamosan két energia ablakon történik, a két energia ablak szimmetrikusan helyezkedik el az elméleti energiacsúcs mellett. A detektált impulzusok száma p1, p2.

- c (= a korrekciós érték) = 0,

- p1 = p2 = 0,

- felvétel a beállított korrekcióval,

- ha p1  p2, akkor c += ,

ha p1  p2, akkor c -= , 				    p1   p2

- ha c változott, akkor  2,   			   w1   w2	
különben  3.

elméleti energiacsúcs

Linearitás kalibráció:

Ismert geometriájú rács leképezése.

Az egyes rácspontok képe nem az

elméletileg meghatározható pontokban

keletkezik.

Korrekciós érték az a (pixel függő)                                                  y

x, y pár, amit hozzá kell adni a                                           x

rácspont képének koordinátáihoz, hogy

a képpont az elméletileg meghatározott

helyre kerüljön.

A rácspontokhoz tartozó korrekciós

értékek bilineáris interpolációjával a

korrekciós érték minden pixelre

meghatározható.

Homogenitás kalibráció:                             mért

Homogén sugárforrás leképezése.                  n

A korrekció pixeltől függő.

p = n / N ( < 1)                                                                              n                N

Minden impulzust  p  valószínűséggel       1

használunk a kép alkotásban:                    p

ha a fűrészrezgés értéke a t időpontban

kisebb, mint p, akkor az impulzus

felhasználható, különben nem.                   0

t

Ha n értékét túlságosan kicsire választjuk, csökken az érzékenység (hatásfok): CPM / DPM %

Minőség ellenőrzés/biztosítás (Quality Control, QC):

UFOV (Useful Field Of View), CFOV (Central Field Of View)

Érzékenység,

FWHM

Feloldóképesség:

PSF, LSF, fél-, tizedérték szélesség                                                   FWTM

Modulációs Transzfer Függvény (MTF):

Tárgy:  a + b cos (2  x)    Kép:    a K + b M() cos (2  x – P ())

MTF

ω

1

A leképezés erősítő (K > 1), gyengítő (K < 1)

M:  MTF (Modulációs Transzfer Függvény)

P : PTF (Fázis Transzfer Függvény)

0

Linearitás,

Uniformitás:

Max: maximum, Min: minimum a tartományon

Uniformitás:  (Max – Min) / (Max + Min)

Integrál uniformitás: a tartomány UFOV vagy CFOV

Differenciál uniformitás: a tartomány 5 egymás melletti (x irányú) vagy egymás alatti (y irányú) pixel. A tartomány végigfut UFOV-on illetve CFOV-on, és venni kell a maximális uniformitás értéket.

Mellékpajzsmirigy vizsgálat

F1:   Tl felvétel (aktivitás a pajzsmirigyben és a mellékpajzsmirigyben),

F2:   Tc felvétel (aktivitás a pajzsmirigyben).

p:     p(x,y) pixel érték valamely képen.

p   = A (p1 – B p2)

p+  =    p, ha p > 0, különben 0,

p–  = – p, ha p < 0, különben 0.

A és B választása akkor megfelelő, ha az F + és F –  képen a pajzsmirigy vetületében csak zaj marad, a pajzsmirigy mindkét képen kis (kb. egyforma) intenzitással látszik.

A –nak a szerepe csak az, hogy a halványabb területek is jól látszódjanak.

ROI (Region Of Interest – érdekes terület).

P olyan terület, ahova nem vetül mellékpajzsmirigy, csak pajzsmirigy.

S1 illetve S2 a P terület teljes aktivitása F1 -en illetve F2 -n.

B = S1 / S2  jó választás.

Szívizom perfúzió (vérátfolyás)

bal kamra                                 tüdő

jobb kamra

A bal kamrai szívizom

vérellátásának megítélését

zavarja az inhomogén háttér                                      máj            lép

aktivitás.

Goris – Watson féle háttér levonás

a

y1

d          x1         x2     b

y2

c

Súlyok:   wa = y2 / y1 + 1,      wb = x1 / x2 + 1,      wc = y1 / y2 + 1,     wd = x2 / x1 + 1

Háttér:    (a wa + b wb + c wc + d wd ) / (wa + wb + wc + wd )

Cirkumferenciális profil görbe

                     CPS

O

C

R = OC                                  00                                                              3600

r  = c R

Keresendő minden sugár mentén a maximális (átlagos, …) érték az

r, R sugarú körgyűrűben.

Dinamikus vizsgálat: A betegről az aktivitás beadása után azonos felvételi irányból egy kép sorozat készül. A kép sorozat az aktivitás eloszlásának időbeli változását mutatja, miáltal valamely, a szervezetben zajló folyamat nyomon követésére nyílik lehetőség.

Kamera renográfia:                                                        jobb          bal

vese

A szervezetbe juttatott radiofarmakont

a vese kiválasztja, a vizelettel együtt a

hólyagba kerül.

A folyamatot zavarja a háttér aktivitás.

háttér

hólyag

CPS

jobb vese

bal   vese

háttér

hólyag

min

Idő / aktivitás görbe: az összes illetve a pixelenkénti aktivitás alapján

V aktivitás, T terület

Háttér levonás (korrekció):  VC = V – VBG T / TBG   vagy 0

CPS

háttér korrigált görbe

illesztett  a*0.5 t / b  görbe

Index

TMax                                        min

Fontos paraméterek: Index, TMax, T1/2 (= b)

Clearance (tisztulás, ürülés, klírensz)

A mérések       kamerán                 és            üreges mérőhelyen történnek.

| kamera |  | üreges mérőhely |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teli fecskendő | C0 |  |  |
| Teli – Standard | C1 |  |  |
|  |  | Standard D ml -re hígítása után 1 ml | Stand |
| Beadás, renográfia, … |  |  |  |
| Üres fecskendő | C2 |  |  |

Számolás: Minden aktivitást a beadás időpontjára kell visszaszámolni! 
Bomlás korrekció: ha  t = t1  időpontban az aktivitás N1, akkor a bomlástörvény alapján   N1 = N0 0.5 t1 / T1/2  , ahol N0 a  t = 0 időpontbeli aktivitás. 
Innen N0 = N1 0.5 – t1 / T1/2 = N1 2 t1 / T1/2.

Teli: C0, Teli-Standard: C1, Üres fecskendő C2 a kamerán mérve

|  | Standard aktivitása: St = D * Stand |
| --- | --- |

Ba : (C1 – C2) = St : (C0 – C1)             Ba = D * Stand * (C1 – C2) / (C0 – C1)

Clearance görbe: aktivitás = A e – k t            (A = ?,   k = ?)

t1 és t2 időpontban vérvétel, a levett vér 1 ml –ének az aktivitása: P1, P2.

Ezeket behelyettesítve, logaritmálva:

ln(P1) =  ln(A) – k t1

ln(P2) =  ln(A) – k t2  		véve a két egyenlet különbségét, átrendezve:

k = (ln(P1) – ln(P2)) / (t2 – t1 )

k ismeretében A meghatározható: A = P1 e + k t1

Megoszlási tér:  V = Ba / A						Clearance:  C = A * k

Ha V ismert, akkor  Ba = A * V alapján pl. a vér alkohol, kábítószer, … tartalmának két utólagos mérésével meghatározható, hogy egy adott időpontban mekkora volt a vér alkohol, kábítószer,  …  tartalma, koncentrációja.

EKG kapuzott (ECG gated) szív vizsgálat

R hullám                                    R hullám

R – R távolság                                                    1.

2.

.

.

.

1      2     …                       n                                                                  n.

A felvétel több száz szívcikluson keresztül tarthat.

Gyakran előforduló probléma:

R                      	R                                                 R

extra systole	 	   kompenzációs pauza

kamra térfogat görbe

Lehetőség van arra, hogy a leggyakoribb R-R távolságtól jelentősen eltérő hosszúságú ciklusokat, sőt, az ezeket követő 1, 2, … ciklust is kihagyjuk a felvételből.

A bal kamra funkciójának vizsgálata

Vérben maradó radiofarmakon. EKG kapuzott vizsgálat.

CPS                                                                       ED

bal kamra

jobb kamra

háttér

máj                    lép

ms

ED              ES

End Diastole: ED,     End Systole: ES,    térfogat: V,   beütésszám: C

Háttér korrekció!

Ejekciós Frakció (kibocsátási hányados):

EF = (EDV – ESV) / EDV * 100% 

 (EDC – ESC) / EDC * 100%

Néha ESC –t a bal kamra ES –s        bal kamra

vetülete alapján számítják                      ED

ES

Parametrikus képek

Sok kis ROI              sok görbe                áttekinthetetlen

Sokszor nem az egész görbe, hanem csak egy-egy jellemzője érdekes.

Minden pixel külön ROI

ROI-nként görbe

Függvény illesztés

Kép, melyben minden pixel = a kívánt jellemző értéke

Ha egy pixelben a jellemző nem számítható, akkor 0 vagy más speciális értéket adhatunk meg.

Példák:

PMax: pixelenkénti maximális érték,

TMax: pixelenként a maximum elérésének ideje (esetleg a kép indexe),

T1/2: T fél érték (exponenciális/lineáris függvény illesztés alapján).

MTT: (Mean Transit Time) átlagos átfolyási idő,

Ha egy pixelben nincs ürülés, ott 0 vagy nagyon nagy lehet T1/2

Fázis és amplitúdó kép

Az EKG kapuzott vizsgálat esetén minden pixel érték periodikusan változik,
tehát Fourier sorba fejthető.

Legyen

Fk                                  	 a sorozat k. képe (1  k  n) és

k = (2k – 1)  / n,

akkor

C =  Fk cos k			a cos kép,

S =  Fk sin k 			a sin kép,

FM = 1/n   Fk			az átlag kép,

FP =  / 2 + arctg (S/C)	a fázis kép,

FA = 2/n   C2 + S2		az amplitúdó kép, és

Fk  FM + FA sin (k  – FP)

Az amplitúdó kép azt mondja meg, hogy az egyes pixelekben milyen erős a pulzáció, a fázis kép pedig azt, hogy mikor történik az összehúzódás.

Funkcionális képek

=                          * l(t)  +                           * h(t) + zaj

F1, F2, … Fn                 L                                    H

Az L és H kép azt mutatja, hogy az egyes pixelekben milyen mértékben van jelen a tüdő és a szív. l(t) és h(t) azt mutatja, hogy hogy „működik” a tüdő és a szív. 
L és H  fiziológiás (faktor) képek, l(t) és h(t) fiziológiás faktorok.

Faktor analízis (fő komponens analízis – PCA)    

1, 2, … , m faktor képek  és 1(t), 2(t),  …  , m(t) faktor sorozat.

m

Fk      i  i (k)		mátrix alakban: 		F       

i=1

A lehetséges m tagú sorozatok között  (F –    ) 2   minimális.

Nem fiziológiás faktorok (negatív elemeket is tartalmaznak)!

Faktor transzformáció: ha T invertálható, akkor legyen

 =  T,    = T-1 ,   	            = ( T) (T-1 ) =  (T T-1 )  =   

Ha  és  nem tartalmaz negatív elemeket, fiziológiásnak tekinthető.

A transzformáció megkereséséhez használható kritériumok:

- pozitivitás (i minden pixele és i minden pontja ≥ 0),

- bizonyos területeken bizonyos szerv nincs jelen (a ROI fölött  i = 0).

A zaj miatt a kritériumok általában csak közelítőleg teljesíthetők.

Kérdések:

- a faktorok száma,

- a fiziológiás faktorok egyértelműsége,

- a fiziológiás faktorok stabilitása.

Kondenzált képek

Transzport folyamat, pl. mukocilliáris klírensz (a légcső tisztulása).

ROI

F1                        F2                  …                   Fn

kondenzált kép

Gyomor ürülés

F1                        F2                  …                Fn                           összeg

(PMax, …)

kondenzált kép

SPECT (Single Photon Emission Computer Tomograpy)

00

Gamma kamera                            K

 szögű vetület

(egyszerre több  metszeté)

Gentry

Korrekciók

- Homogenitás / Uniformitás,

- Középpont vándorlás  (Centre Of Rotation,  COR),

- Gyengülés (attenuation).

középpont

x

x

pontforrás

pontforrás vetülete

Zz

y

y

forgási sík

y

Pont forrás vetületének                                                                                      

x, y koordinátája                          x

 függvényében



Attenuation (gyengülési) korrekció

Attenuaton az Ri sugáron:   e –   Ri

Átlagos:

M                                                 (x, y)                       Ri

(  e –   Ri ) / M

i=1

Korrekciós mátrix:

M

C(x, y) = M (  e –   Ri ) – 1

i=1

Korrekció:  IC (x, y) = C(x, y) I(x, y)

rekonstrukció

Projekciók                         transzverzális metszetek          3D adatok

(X, Y, Z) bal sodrású koordináta rendszer

X: jobb  bal,    Y: elől  hátul,    Z: fej  láb

A metszetek sorrendje:

(X, Y)	transzverzális:	fej			láb

(X, Z)	frontális:		elöl			hátul

(Y, Z)	szagittális:		jobb		bal

Képernyő:                                 x

y

3 dimenziós (3D) adatok

Y       hátul 					hátul      x

fej                                                            fej

X

bal

jobb

láb 				     y   láb

elöl 					elöl   szagittális metszet

Z

fej                                          y

x 				      hátul

jobb				  bal

x

jobb                    bal   		       elöl

transzverzális (transzaxiális)

y       láb                               metszet

frontális (koronális)

metszet               					   	voxel

Inhomogén koordináták:			 Homogén koordináták

x								x			c*x			
		y								y	    =		c*y

z								z			c*z

1			c

Homogén lineáris transzformációk

t11  t12  t13  t14

T =	t21  t22  t23  t24

t31  t32  t33  t34

t41  t42  t43  t44

Voxel transzformáció (forward):

a V voxel értéke a TV voxelbe kerül.

eltolás		             M –szeres nagyítás	  		    nyírás

(x, y, z)-vel:                      az origóból:	 		pl. x-től függő y irányú

1   0   0   x				M  0   0   0				1   0   0   0

0   1   0   y				 0  M  0   0				n   1   0   0

0   0   1   z					 0   0  M  0				0   0   1   0

0   0   0    1					 0   0   0   1				0   0   0   1

forgatás  szöggel (C = cos ,  S = sin )

Z körül:			 		 Y körül:				  X körül:

C   S   0   0				C  0  - S  0				1    0    0   0

- S   C   0   0  				0   1    0   0				0    C   S   0

0    0   1   0				S   0    C  0				0  - S   C   0

0    0   0   1				0   0    0   1				0    0    0   1

Inverz transzformáció (reverse):

a transzformált kép V voxele az eredeti kép

T-1V voxeléből kapja az értékét.

eltolás		     	        M –szeres nagyítás		  	    nyírás

(x, y, z)-vel:                      az origóból:			pl. x-től függő y irányú

1   0   0  - x			   1/M   0      0      0			 1   0   0   0

0   1   0  - y			   0      1/M   0      0			-n   1   0   0

0   0   1  - z			   0       0     1/M   0			 0   0   1   0

0   0   0     1			   0       0       0      1			 0   0   0   1

forgatás  szöggel (C = cos ,  S = sin )

Z körül:			  		   Y körül:				  X körül:

C   - S   0   0				  C  0   S   0				1   0     0   0

S     C   0   0  				  0   1   0   0				0   C  - S   0

0      0   1   0				- S   0  C   0				0   S    C   0

0      0   0   1				  0   0   0   1				0   0     0   1

Agy felvétel reorientációja

transzverzális                     forgatott tr.                módosított frontális

forgatott fr.            módosított szagittális           forgatott szag.

Anatómiai atlaszokban

használt orientációk:            transzverzális     frontális           szagittális

Bal kamra (szívizom) reorientációja:

transzverzális                        forgatott tr.                módosított szagittális

Anatómiai atlaszban használt metszetek:

rövid tengely (traszaxiális) metszet

frontális metszet

szagittális metszet

Bull’s eye

…

…

…

Modell:

henger

félgömb

rövid tengely

A                             r              metszet

a

(x, y)





R

A                                      kúp

palást

(x, y)  (, )

A : R = a : 

a                                                  (a > r  / 2) ? metszet : kúp

Positron Emission Tomography (PET)

Pozitron sugárzók		T1/2

18F				110 min

11C				  10 min

13N				  10 min

15O				    2 min

Általában ciklotron termék.

 1800

e+

e–

Nehéz detektálni, kollimálni: drága.

(x – x1) : z1 = (x2 – x1) : (z1 + z2)

x2

x                                  x = (x1 z1 + x2 z2) / (z1 + z2)

y = (y1 z1 + y2 z2) / (z1 + z2)

x1

D1        z1              z2       D2

Elektronikus kollimáció.

Koincidencia: Nt (true), Nr (random)		N = Nt  + Nr

tűrés: 

     

D1                                                            T idő alatt N1

D2                                                            T idő alatt N2

N1  N2

Ha    N1 * 2    T,  akkor  Nr  kicsi  Nt –hez képest:

T : N2 = (N1 * 2 ) : Nr		Nr = 2 N1 N2  / T =  N2 (N1 * 2  ) / T   N2

Time of flight

d                                       d

A                                                                                     B

d

P

PA = d + d                        PB = d – d

c a fénysebesség

tA = (d + d) / c                   tB = (d – d) / c

t = tA – tB = 2 d / c,

d = c t / 2

Általában t << 

Ha t = 1 nsec (nanosecond): d = 300.000 km/sec * 1 nsec / 2 = 15 cm

tipikus (1985-ben): t = 400 psec (picosecond)    d = 6 cm

detektor gyűrűk



s

Felbontás: függ az izotóptól, a környező anyagtól (fékeződés).

FWHM kb. konstans UFOV-on.

A mai PET-ek jól közelítik az elméletileg elérhető FWHM-et.

Attenuation

a detektálás valószínűsége e-l1  ill. e-l2,                     	l2

a koincidencia valószínűsége e-(l1 + l2)         l1

(független események).

Az elnyelődés szempontjából közömbös, hogy

az egyenes mely pontjában történt a pozitron kibocsátás.

511 KeV-es külső forrás alapján mérhető a gyengülés,

pontos gyengülés korrekció lehetséges a szinogramon.

Két kompartmentes modell

F = F(t)		CA(t)		(artériás koncentráció)

(flow)

k21

- sejt közötti		    2.  sejten belüli

tér		 k12	           tér

F	CV(t)		(vénás koncentráció. Nem mérhető!)

tökéletes keveredés

Q1, Q2		a tracer mennyisége az 1., 2. kompartmentben ( /cm3)

Általában feltehető, hogy F konstans.

Ha feltételezhető, hogy a kompartmentek közötti tracer vándorlás 
lineárisan függ a kínálattól, akkor:

Q1’(t)	= F CA(t) – F CV(t) – k21 Q1(t) + k12 Q2(t)

Q2’(t)	= 		                      k21 Q1(t) – k12 Q2(t)

F Q1(t) / V, ahol V az első kompartment térfogata ( /cm3)

V más mérésekből ismert lehet!

A nehézséget az okozza, hogy csak

CA(t)  	és	  CT(t) 	= Q1(t) + Q2(t)     mérhető.

Általában F –re, k12 , k21 -re vagyunk kíváncsiak.

Több kompartmentes modell, pl.:

k21               sejt             k32          sejten            k43            sejten

vér                             közötti                          belüli                             belüli

F(t), CA(t)       k12               tér              k23          szabad                           kötött

Q2(t)                             Q3(t)                           B4, Q4(t)

Lineáris tagok. Pl. k32 jelentése: a 3-ba a 2-ből jutó tracer mennyisége lineárisan függ a kínálattól, azaz:  k32 Q2(t)

k21               sejt             k32          sejten            k43            sejten

vér                             közötti                          belüli                             belüli

F(t), CA(t)       k12               tér              k23          szabad                           kötött

Q2(t)                             Q3(t)                           B4, Q4(t)

Bilineáris tagok. Pl. B4, k43 jelentése: csak korlátos mennyiségű (B4) tracer kerülhet kötött állapotba. Minél nagyobb a kínálat, annál több, de minél jobban közelíti a kötött anyag mennyisége az elérhető maximumot, annál kevesebb tracer jut a 4. kompartmentbe a 3-ból. Matematikailag:

(B4 – Q4(t)) k43 Q3(t)    vagy:    B4 k43 Q3(t)       –       Q4(t)   k43   Q3(t)

lineáris                         bilineáris

(Q3 –ban és Q4 –ben is lineáris)

k21               sejt             k32          sejten            k43            sejten

vér                             közötti                          belüli                             belüli

F(t), CA(t)       k12               tér              k23          szabad                           kötött

Q2(t)                             Q3(t)                           B4, Q4(t)

Olyan differenciál egyenlet rendszerhez vezet, amelyben

F(t), CA(t), Qi(t) függvények, kij, Bi konstansok, CA(t),   Qi(t) mérhető.

Pl. a fenti modell differenciál egyenlet rendszere:

Q2’(t)	= k21 F(t) CA(t) – (k12 + k32) Q2(t) + k23 Q3(t)

Q3’(t)	= k32 Q2(t) – (k23 + (B4 – Q4(t)) k43) Q3(t)

Q4’(t)	= (B4 – Q4(t)) k43 Q3(t)

Kész rendszerek, pl.: RFIT (A Program for Fitting Compartmental Models to Region-of-Interest Dynamic Emission Tomography Data, Lawrence Berkeley Laboratory, University of California)

k21               sejt             k32          sejten            k43            sejten

vér                             közötti                          belüli                             belüli

F(t), CA(t)       k12               tér              k23          szabad                           kötött

Q2(t)                             Q3(t)                           B4, Q4(t)

A modell az

upmod 12 21 23 32 r43

paraméter sorral adható meg.   r  (saturable receptor) korlátos mennyiségű tracer befogadására képes kompartment.

Patlak módszer

Plazma

reverzibilis

kompartmentek

irreverzibilis

kompartment

kij     i          j

Ki     i          p:  effektív vándorlási sebesség

Ha a plazma koncentráció CP(t) = CP  konstans, akkor elég hosszú idő után 
az i-ik kompartment tracer felvétele (uptake):	Ui (t) = Ki CP t + konstans.

Ha CP(t) nem  konstans (Patlak):

t

Ui (t) = Ki   CP() d + (VO + VP) CP(t)

0

(ahol VO = eloszlási térfogat, VP = plazma térfogat), innen

t

 CP() d

Ui (t)               0

=  Ki                          +  (VO + VP)

CP(t)                 CP(t)

Y (t)   =  Ki        X (t)          +         b

alakú.

Ultrahang (UH)												cvíz = 1440 m/s

z            transducer

kapcsoló                        e(t)

jel                            kijelző

feldolgozó

S(x, y)                    p(t)

visszaverődés

R(x, y, z):	reflexivitás az (x, y, z) pontban.

- irányfüggő: tükröző

- irány független: diffúz (ez az előnyös)

S(x, y):	a transducer karakterisztikája

-  1 a kilépő felületen,

-  0 másutt,

S(x, y)  S2(x, y)

p(t):		a kibocsátott jel,

p(t – 2z/c):	a  z  távolságból gyengítetlenül visszavert jel. 
p(t) –től, a transducertől és a jelfeldolgozótól függ – konvolúció.

Síkhullám:

- ha a kibocsátó felület >> hullámhossz, akkor kicsi az elhajlás,

- ha nagy a kibocsátó felület, akkor rossz a térbeli felbontás,

- ha a visszaverő felület kicsi vagy érdes, akkor diffúz a visszaverődés,

- ha R kicsi, akkor elhanyagolható a többszörös visszaverődés.

e(t) = K(e – 2z / z2) R(x, y, z) S2(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz

Ha p(t) „rövid”, azaz csak kis t esetén  0, akkor p(t) is rövid, azaz csak

t – 2z/c  0 esetén  0. Ebben a rövid intervallumban

z  ct/2       és        e – 2z / z2  e – ct / (ct/2)2

Attenuation korrekció:

ec(t) = g(t) e(t) = (ct/2)2 e ct e(t) =

ec (t) = K R(x, y, z) S(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz

ec (t) = K R(x, y, z) S(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz

Ha  S  az origó körüli kis kör, és p(t) rövid, akkor az integrál t-beli értékét

R –nek csak a  (0, 0, ct/2)  pont környékén felvett értéke befolyásolja, így

ec (t)  K R(0, 0, ct/2) S(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz=

R(0, 0, ct/2) K S(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz

R(0, 0, z)  ec (t) / K S(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz

a készülékre jellemző konstans

A scan:

szaruhártya    szemlencse                             szemfenék

eleje        hátulja

R

hályog                                                       z = ct/2

M mode: mozgás miatt az idő függvényében változó reflexivitás megjelenítése. T időközönként végzett A scan értékeit színkódoltan ábrázoljuk egy-egy oszlopban.

T > 2zmax / c,   pl.  T = 1 ms

z                                                                                        bőr

. . .

z = ct / 2

t < T                                                                                              szeptum

szívbillentyű

. . .

nT

B mode: Keresztmetszeti kép. A transducer egyenletes sebességgel forog, és közben T időközönként A scan-t készít, melynek értékeit színkódoltan ábrázolja a transducer középpontjában állított normálisnak megfelelő egyenes mentén. Pl. magzati UH kép.

z



Doppler UH

A visszavert jel frekvenciája nagyobb (kisebb), mint a kibocsátott jel frekvenciája, ha a visszaverő felület közeledik (távolodik).

 = c /                             c

t = 0

c                      v                

t = 

’ = c / ’

c = v + 										Lamináris áramlás

 =  / (c – v)

sebesség profil

’ =  (c + v) =  (c + v) / (c – v)

A készülék segít a „célzásban”

’ =  (c + v) / (c – v) 						Artéria: pulzáló sebesség

’ =  (c – v) / (c + v)							Véna: áramlási sebesség

Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR)

Bloch, Purcell 1946, Nobel dij 1952.

Mágneses momentum                                         -                              +

spin (kvantum mechanika)

- Protonok és Neutronok száma páros: 0 spin (4He, 12C, … = 0),

- P és N száma páratlan: egész spin (2H: 1, 10B: 3, …),

- P +  N páratlan: egész + fél spin (1N, 15N: 1/2, 17O: 5/2).

Mágneses térben a mágneses momentum az erővonalakkal csak meghatározott szöget zárhat be. Különböző irányokhoz – pl. párhuzamos és antipárhuzamos – különböző energia szint tartozik.

erős mágneses tér (H)             relaxáció                      equilibrium

(gerjesztés) rádió hullámok     rádió hullám

Föld mágnesesség: egyenlítőn 0.3 G (Gauss) – a sarkokon  0.7 G

MR: 1 –  15 KG = 0.1 – 1.5 T (Tesla)				        1 T = 104 G

Szoba hőmérsékleten a párhuzamos spinű tracer (proton) relatív többlete 
kb. 10 – 6 nagyságrendű (Boltzmann statisztika).

D       É D       É                                             D       D É       É

antipárhuzamos                                              párhuzamos

alacsony energia szint                                   magas energia szint

A két energia szint különbsége E.

E =  h	(h a Plank féle állandó).

E = h  B	(  a giromágneses együttható, B a mágneses térerősség).

 = impulzus momentum / mágneses momentum

Larmor frekvencia:  =   B,			  1H esetén 42.58 MHz / T.

Makroszkopikus tárgyalás

Spin csomag: egy kisebb térrészben lévő spin-ek összessége.

Mágnesezettségi vektor: a spin csomagban lévő spin-ek által képviselt eredő mágneses momentum.

z

M0

y

x

Mutasson a mágneses tér a –z tengely irányába, ekkor nyugalmi állapotban a mágnesezettségi vektor (M0) a z tengely irányába mutat.

Larmor frekvenciájú rádió hullámokkal forgatónyomatékot tudunk gyakorolni a mágnesezettségi vektorra, ennek hatására a mágnesezettségi vektor elfordul. Az elfordulás a rádió hullámok terjedési irányára merőleges síkban történik, az elfordulás szöge arányos a rádió hullám amplitúdójával (energiájával) és a kibocsátás idejével (RF pulzus).

RF: a mágnesezettségi vektort  -val forgató pulzus.

Megfelelő pulzus alkalmazásával elérhető, hogy a mágnesezettségi vektor 
z komponense 0 vagy – M0 legyen. A rendszert magára hagyva a 
mágnesezettségi vektor fokozatosan visszatér az eredeti állapotába:

Mz = M0 (1 –   e – t / T1)         illetve 	Mz = M0 (1 – 2e – t / T1)

T1 : longitudinális relaxációs idő (spin lattice relaxation time) kb. 1 s.

Ha a mágnesezettségi vektor szöget zár be a z tengellyel, akkor a z tengely körül a Larmor frekvenciával precessziós mozgást végez (pörgettyű forgatónyomaték hatása alatt), miközben a z-re merőleges komponense (Mxy) fokozatosan csökken:

Mxy = Mxy0 e – t / T2

T2 : transzverzális relaxációs idő (spin-spin relaxation time).    T2   T1

A kezdetben azonos fázisban precesszáló spin-ek a lokálisan 
kissé eltérő mágneses térerősség hatására „kiesnek” a fázisból, 
és a továbbiakban már nem erősítik egymás hatását annyira.

T1 és T2  a spin környezetének fizikai, kémiai tulajdonságaitól függ.

90-FID szekvencia:

RF90

0                  FID                                  TR

A nyugalmi állapothoz történő visszatéréskor energia szabadul fel, ez az 
energia Larmor frekvenciájú rádió hullám formájában kisugárzódik 
(FID – free induction decay): exponenciálisan csillapodó hullám.

A csillapodás T2 -nek megfelelő sebességű.

Ezt a jelet Fourier transzformálva megkapható a jel amplitúdója

(nagysága, S) és frekvenciája, továbbá a jel csillapodási sebessége.

RF90

0                  FID                                  TR

Általában pl. a jel-zaj viszony javítása érdekében TR időnként megismétlik

az egész folyamatot (pulzus és felvétel), ilyenkor a mágnesezettségi vektor

még nem egészen tér vissza a nyugalmi állapotába, ezért az ismétlés során elforgatott vektor kisebb, mint M0:

Mz = M0 (1 – e – TR / T1),

így a jel nagysága is ezzel arányos (de T2 -nek megfelelően csökkenő):

S = k  (1 – e – TR / T1),

ahol  k arányossági tényező,  pedig a spin (proton) sűrűség.

Spin – Echo szekvencia:

echo

RF90                                 RF180

0                  (FID)                                                        TE                          TR

A 900 -os pulzus után a precesszáló spin-ek fokozatosan „kiesnek” a fázisból, a 1800 -os pulzus után azok, amelyek eddig siettek, most késni fognak, amelyek késtek, sietni fognak, egy idő múlva újra szinkronba kerülnek, majd ismét kiesnek a szinkronból. A jel először erősödik, majd gyengül (T2 -nek megfelelően). A jel maximális nagysága:

S = k  (1 – e – TR / T1) e – TE / T2,

ahol TE a 900 -os pulzus és a maximális jel között eltelt idő.

Inverziós (Inversion Recovery) szekvencia:

RF180                                      RF90

0 inverzió                               TI                  jel                                             TR

RF180 után hosszabb szünet van, ezalatt részben bekövetkezik a longitudinális relaxáció

Mz = M0 (1 – 2e – TI / T1),

ahol TI az RF90-ig eltelt idő. Ezt az Mz –t fogja forgatni RF90.

Ha TR időnként ismételjük a szekvenciát, akkor

S = k  (1 – 2e – TI / T1 + e – TR / T1).

A kapott jel kisebb, mint amekkorát 90-FID szekvencia esetén kaphatunk, de TI megfelelő választásával elérhető, hogy bizonyos szövetek (pl. ahol folyadék van) egyáltalán ne adjanak jelet. Ehhez TI-t úgy kell választani, hogy

TI = T1t ln 2,

ahol  T1t  az eltüntetendő szövetre jellemző T1  érték.

Spin (proton) sűrűség kép: k ismeretében (gyári konstans)

a felvett jel amplitúdója alapján meghatározható.

T2 kép: a jel nagyságának csökkenéséből meghatározható.

T1 kép: az alkalmazott szekvenciákkal nyerhető képek 
általában függnek T1-től. A szekvencia paramétereinek 
különböző beállításával kapott jelek alapján számítható 
a T1 kép.

A hely meghatározás elve

Visszavetítéses leképezés:

Gradiens mágneses mező: olyan Gx, Gy, Gz inhomogén mágneses mező,

amelyben a térerő a megfelelő koordináta értékével arányos. Egy ilyen

mágneses mezőt hozzáadva a B mágneses mezőhöz a Larmor frekvencia

értéke a helytől függően megváltozik, pl.:

x =   (B + x Gx).

Ezt többszörösen kihasználhatjuk.

Metszet kiválasztás (szelekció): Alkalmazzuk pl. Gz –t a   (B + z0 Gz)  frekvenciájú pulzus idején. Erre a pulzusra csak a z = z0 síkban lévő spin-ek fognak reagálni, tehát felvételkor csak ebből a síkból kapunk majd jelet.

Felvétel közben alkalmazzuk pl. Gx –t, ekkor csak az x = x0 síkban lévő spin-ek adnak   (B + x0 Gx) frekvenciájú jelet. Ezt és a metszet kiválasztását figyelembe véve a jel a z = z0 és az x = x0 által meghatározott egyenesen lévő spin-ekből származik (vetület).

Fourier transzformációval szét tudjuk választani a különböző frekvenciájú (különböző x koordinátájú egyenesekről érkező) jeleket, tehát a z = z0 metszet  0 szögű vetülete megkapható.

Gx  helyett Gx cos() + Gy sin() –t alkalmazva a  szögű vetülethez juthatunk. A vetületek ismeretében a rekonstrukciós eljárások segítségével határozható meg maga a metszet.

A három gradiens mágneses mező megfelelő súlyozásával tetszőleges irányú gradiens hozható létre, tehát tetszőleges sík metszet szelektálható, és rekonstruálható, nem csak transzverzális.

Fázis kódolás (phase encoding):

n-szer ismételjük a szekvenciát (n általában 128 vagy 256). A k. ismétlésnél a metszet kiválasztása után  k*Gy/n fázis kódoló gradienst alkalmazunk: ahol nagyobb a térerő, ott nagyobb a Larmor frekvencia, ott a precesszió fázisa sietni fog. Minden ismétléskor más jelet kapunk. Az így nyert jelekből meghatározható, hogy melyik pont milyen mértékben járul hozzá a vetület értékéhez, tehát meghatározható maga a voxel érték.

Több metszet egyidejű leképezése (multi slice imaging)

Az egyes szekvenciák hasznos része általában sokkal rövidebb, mint a szekvencia ismétlési ideje, a metszet leképezéséhez kihasználatlan idő szomszédos metszetek leképezésére használható. Amikor az első metszet jelének fölvétele befejeződött, akkor indítható a második metszet szelekciója, stb.

MRI készülék elvi felépítése

árnyékoló pajzs                                           mágnes

gradiens tekercsek

RF tekercsek

b        e        t        e        g

ágy                                                   RF tekercsek

gradiens tekercsek

mágnes

gradiens erősítő              RF vevő                   RF erősítő

digitalizáló

gradiens pulzus                                               RF pulzus

programozó                                                programozó

számítógép                                                  RF forrás

# mágnes

vákuum

szupra vezető

tekercs

folyékony

nitrogén

(770K)

folyékony

hélium

(00K)

vizsgáló

tér

állvány

Regisztrációs probléma

Geometriai viszony meghatározása képek között.

Megnevezései:

- kép regisztráció (image registration),

- kép illesztés (image matching),

- kép fúzió (image fusion).

Regisztrációs feladatok osztályozása

- több modalitásos regisztráció (multi-modality registration): ugyanazon betegről különböző leképező technikákkal felvett képek egymásra illesztése,

- egy modalitásos regisztráció (single/uni-modality registration):

- különböző időpontokban felvett képek között (pl. dinamikus vizsgálat),

- eltérő körülmények mellett felvett képek között (pl. terheléses és nyugalmi vizsgálat),

- különböző betegek azonos célú vizsgálatának képei között (pl. digitális anatómiai atlasz előállítása),

- digitális anatómiai atlasz használata.

Regisztrációs technikák

- manuális,

- interaktív (az operátor „szempontokat” ad a programnak),

- automatikus.

A regisztrációs módszerek jellemzői

- a keresett transzformáció típusa,

- a regisztráció alapjául szolgáló jellemzők,

- a regisztráció jóságának mértéke,

- stratégia

A regisztráció alapja

- külső, mesterséges jeleken alapuló (extrinsic – arteficial marker related)

- bőrön elhelyezett jelek,

- fej- és fogrögzítő eszközök,

- sztereotaktikus keret

- belső, a képek valódi jellemzőin alapuló (intrinsic – patient related)

- anatómiai pontok,

- anatómiai struktúrák,

- geometriai tulajdonságok.

A transzformáció típusa

- merev test (eltolás, forgatás, tükrözés),

- lineáris (nagyítás, affin),

- nem lineáris.

A regisztráció folyamata

a jellemzők kikeresése

a transzformáció meghatározása

a transzformáció alkalmazása

a regisztráció jóságának ellenőrzése

a regisztráció eredményének

felhasználása (kép fúzió)

Három dimenziós adatok megjelenítése

Metszeti képek

- transzverzális,

- frontális,

- szagittális,

- ferde.

Felület síkba terítése

- bull’s eye.

Felület megjelenítés (surface rendering)

- drót váz,

- térhatású kép

– átlátszó (transparent),

– nem átlátszó.

Térfogat megjelenítés (volume rendering)

Térbeliség érzékelése

- két szem, két kép,

- nagyság konstancia: közeli dolgok nagyobbnak látszanak,

- megvilágítás

– (pont forrásból): közeli dolgok jobban megvilágítottak,

– (párhuzamos is): a merőlegesen megvilágított dolgok fényesebbek, mint a ferdén megvilágítottak,

- fényesség (diffúz visszaverődés):  a közeli dolgok fényesebbek,

- a felület fény visszaverő képessége: RT (tükröző), RD (diffúz),

- többszörös visszaverődés (sugár követés),

- fényforrás és nézőpont:

– egybeesik,

– különbözik (több fényforrás)  árnyék,

- 3D objektum forgatása.

Felület megjelenítés

a felület normálisa



d

tárgy

képernyő                      D

Fényesség: f(d, ),      pl.         1/d cos ,

vagy       D – d,

. . .

Algoritmusok:

- A képernyő minden pixeléhez megkeressük d-t (-t).     O(n3).

- Előkészület: Az elvileg valahonnan látható pontok listára fűzése.    O(n3).

A listán lévő pontok képernyőre vetítése.     O(n2).

Csak az a pixel lehet látható, amelynek

valamelyik oldala szabad.

Elvileg sem látható pixel

Elvileg látható, de valójában

sehonnan se látható pixel

Problémák:

- Az ugyanoda vetülő pontok közül az utoljára vetített pont látszik a képernyőn (tér nyolcadonként egy-egy lista, a lista elején a legtávolabbi voxel).

- Kerekítési hibák (a képen definiálatlan színű „lyukak”). A pixel legyen nagyobb, mint a voxel lapja!

Térfogat megjelenítés

Minden voxel

- emittál („fényt bocsát ki”),

- abszorbeál („fényt nyel el”).

Ii                            i                      Ii+1                    Ii+1 = f (Ii , Vi )

Szokásos

- I0 = 0,

- Ii+1 = C * Ii + Vi ,      ahol  C  konstans.

Ha  C = 1, akkor abszorpció mentes projekció.

Maximális intenzitás.

A felület és térfogat megjelenítés kombinációja

pl. adott mélységig a normális mentén haladva a talált maximális pixel érték kerül a képernyő megfelelő helyére.

a felület normálisa



tárgy

képernyő

Alkalmas pl. az agy szürke állomány funkciójának 3D bemutatására.